| RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ministère de la transition écologique et solidaire |  |  |

Arrêté du

modifiant l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées

NOR : TREL1910629A

Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et le ministre de l'agriculture et de l’alimentation,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R.211-25 à R. 211-47, R. 211-81 et R. 214-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2224-6 et suivants ;

Vu le décret n°XX du XX modifiant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 du code de l’environnement et certaines dispositions du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;

Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mars 2019;

Vu l’avis du comité national de l’eau en date du 12 mars 2019 ;

Vu l'avis du conseil national de l’évaluation des normes en date du 4 avril 2019 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du XX au XX, en application de l'article L. 123-19-1, du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er

L’arrêté du 8 janvier 1998 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent arrêté.

Article 2

L’article 2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et au j) du I, la référence faite à l’article 8 du décret du 8 décembre 1997 est remplacée par la référence à l’article R. 211-33 du code de l’environnement.

2° Au II, le renvoi à l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 est remplacé par le renvoi aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et les mots : « des articles 15 et 33 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-46 pour les dossiers soumis à autorisation et aux articles R. 214-39 et R. 214-40 pour les dossiers soumis à déclaration. »

Article 3

L’article 3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la référence à l’article 14 du décret du 8 décembre 1997 est remplacée par la référence à l’article R. 211-39 du code de l’environnement.

2° Au e) du I , la référence à l’article 9 du décret du 8 décembre 1997 est remplacée par la référence à l’article R. 211-34 du code de l’environnement.

Article 4

Au premier alinéa du I de l’article 4, la référence à l’article 14 du décret du 8 décembre 1997 est remplacée par la référence à l’article R. 211-39 du code de l’environnement.

Article 5

L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les ouvrages de stockage de boues sont conçus et implantés de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage (olfactives, sonores et visuelles) et des risques sanitaires, notamment lors des phases d'apport et de reprise des boues. Ils sont conçus pour retenir les lixiviats générés au cours de la période d’entreposage. Le rejet des lixiviats au milieu naturel est interdit.

Les ouvrages de stockage de boues sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est impossible ou interdite conformément aux calendriers d’épandage définies dans les programmes d’actions nitrate. A ce titre, l’exploitant de l’ouvrage de stockage de boues doit justifier d’une capacité de stockage minimale de six mois de production de boues destinées à l’épandage. La quantité de boues prises en compte dans le dimensionnement de l’ouvrage est celle mentionnée dans l’étude préalable prévue par l’article R. 211-33 du code de l’environnement.

Le préfet peut déroger à cette prescription lorsque :

1°  Les ouvrages de traitement de l’eau ou des boues assurent également le stockage des boues ;

2°  Le dépôt temporaire des boues sur les parcelles d’épandage est possible;

3°  Des solutions alternatives à la valorisation agricole prévue aux articles R. 211-25 à R. 211-47 du code de l’environnement, dont l’exploitant justifie de la pérennité, permettent de gérer ces matières pour les périodes pendant lesquelles l’épandage est impossible ou interdit. Il appartient au maître d’ouvrage d’assurer la traçabilité des lots de boues jusqu’à leur destination finale et de s’assurer du respect des prescriptions réglementaires relatives à la gestion de ces matières, que les boues soient traitées sur le site de la station de traitement des eaux usées ou en dehors.

Le dépôt temporaire de boues, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies :

a) Les boues sont solides et stabilisées ; dans le cas contraire, la durée maximale du dépôt est inférieure à quarante-huit heures ;

b) Toutes les précautions ont été prises pour éviter une percolation rapide vers les eaux superficielles ou souterraines ou tout ruissellement ;

c) Le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage par l'article 13 ainsi qu'une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés ;

d) Le dépôt n’est autorisé qu’entre le début et la fin de la campagne d’épandage considérée. Le volume du dépôt est adapté à la fertilisation de l’unité culturale réceptrice ;

e) En zone vulnérable la durée du dépôt est limitée à 30 jours.

Les ouvrages de stockage sont également conçus afin de permettre une répartition des boues en un ou plusieurs lots clairement identifiés et analysées selon les modalités prévues à l’article 14 du présent arrêté, chaque analyse étant rattachée à un lot.

Seules les boues issues d’une ou plusieurs stations de traitement des eaux usées sont admises dans l’installation de stockage.

En cas regroupement ou de mélange de boues provenant de stations de traitement distinctes sur un même ouvrage de stockage, l’exploitant de l’ouvrage de stockage demande à chaque producteur de boues, avant d’admettre les boues et en vue de vérifier leur admissibilité, une information préalable qui contient :

- nom et coordonnées du producteur et du site de production des boues réceptionnées,

- description du procédé concernant le procédé de traitement des boues,

- une caractérisation des boues au regard des substances dont les valeurs limites figurent aux tableaux 1a et 1b de l’annexe I du présent arrêté, réalisée avant chaque transfert pour mélange et au minimum selon les fréquences analytiques réglementaires définie à l’annexe IV.

Les boues à mélanger sont stockées sur le site, ou à proximité de la station émettrice dans l’attente des résultats analytiques. En application du principe de non dilution, tout lot de boues présentant une non-conformité à au moins une des valeurs limites fixées aux tableaux 1a et 1b de l’annexe I du présent arrêté est refusé par l’exploitant.

Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l’exploitant et tenues à disposition du service de police de l’eau. A tout moment, l’exploitant de l’ouvrage de stockage de boues qui un réalisé le mélange doit pouvoir identifier sur chacun des lots, l’origine et les caractéristiques des boues qui le composent.

Article 6

A l’article 10, la référence à l’article 4 du décret du 8 décembre 1997 est remplacée par la référence à l’article R. 211-29 du code de l’environnement et la référence à l’article 9 du décret du 8 décembre 1997 est remplacée par la référence à l’article R. 211-34 du code de l’environnement.

Article 7

Au b) de l’article 11, les mots « Toutefois, jusqu’au 31 décembre 1999, des dépassements de ces concentrations limites sont tolérés, sans toutefois pouvoir dépasser une teneur égale à 1,5 fois la valeur limite » sont supprimés.

Article 8

A l’article 13 la référence à l’article L. 20 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l’article L. 1321-2 du code de la santé publique.

Article 9

Au premier alinéa de l’article 16, la référence à l’article 14 du décret du 8 décembre 1997 est remplacée par la référence à l’article R. 211-39 du code de l’environnement.

Article 10

A l’article 17, au premier alinéa, la référence à l’article 9 du décret du 8 décembre 1997 est remplacée par la référence à l’article R. 211-34 du code de l’environnement et au septième alinéa la référence à l’article 10 du décret du 8 décembre 1997 est remplacé par la référence à l’article R 211-35 du code de l’environnement.

Article 11

La section 4 : Exécution est positionnée après l’article 20.

Article 12

L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application de l’article R. 211-34 du code de l’environnement, le producteur de boues transmet aux autorités administratives, lorsque les boues font l’objet d’une valorisation agricole conformément aux dispositions du présent l’arrêté, les données relatives à l’étude préalable prévue à l’article R. 211-33 du même code et aux campagnes d’épandage prévues à l’article R. 211-39 du même code, via l’application informatique VERSEAU ou en les saisissant directement dans l’application informatique SILLAGE. Les modalités d’accès à ces applications informatiques sont disponibles auprès du service police de l’eau. »

Article 13

L’annexe III est remplacée par les dispositions suivantes :

| Analyse de la valeur agronomique des boues | Analyse de la valeur agronomique des sols |
| --- | --- |
| matières sèches (en %) ; matière organique (%) ; | humidité résiduelle (%) ; matière organique (%) |
| pH ; | pH-eau |
| azote total ; azote ammoniacal ; | Azote total |
| rapport C/N ; | Rapport C/N |
| phosphore total (en P2O5) | Phosphore assimilable (en P2O5) |
| Potassium total (en K2O) | Potassium échangeable (en K2O) |
| calcium total (en CaO) | Calcium échangeable (en CaO) |
| Magnésium total (en MgO) | Magnésium échangeable (en MgO) |
| Oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) | Oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) |
|  | Granulométrie |

Les oligo éléments Cu, Zn, et B seront mesurée à la fréquence prévue par les éléments traces à l’annexe IV. Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des boues.

Article 14

L’annexe V est ainsi modifié :

1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3-Méthodes de préparation et d’analyse des sols

Les méthodes d’échantillonnage des sols doivent être fiables et reproductibles. Les normes suivantes sont présumées répondre à ces deux obligations :

-NF ISO 11 464 : préparation des sols en vue d’analyses

-NF ISO 11 466 : extraction et analyse des éléments traces métalliques Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, et Hg

-NF ISO 10 390: analyse du pH eau

Les méthodes d’analyse des paramètres de caractérisation de la valeur agronomique des sols doivent être fiables et reproductibles. Les normes suivantes sont présumées répondre à ces deux obligations:

| paramètres | Normes |
| --- | --- |
| Humidité résiduelle (%) | NF ISO 11 465 |
| Matière organique (calculée à partir du carbone organique total) | NF ISO 10 694 ou NF ISO 14 235 |
| Azote total | NF ISO 13878 ou NF ISO 11 261 |
| P2O5 assimilable | NF ISO 11263 ou NF X 31 160 |
| K2O;CaO; MgO échangeable | NF X 31 108 |
| CEC | NF X 31 130 ou NF ISO 23470 |
| Oligo-éléments | Pour le Bore : NF X-31-122 Pour Cu, Mn, Zn, Fe : NF X 31 120 Pour le Mo et Co : NF ISO 11 466 |
| Granulométrie | NF X 31 107 |

2° Le 4° est ainsi modifié :

a) le premier paraphe est ainsi modifié

Les méthodes de préparation et d’analyses des boues doivent être fiables et reproductibles. Les normes figurant aux tableaux 6a, 6b et 6c sont présumées répondre à ces deux obligations ainsi que les normes suivantes :

- NFU 44-171 : détermination de la matière sèche

-NF ISO 11261 : détermination de l’azote total

-NF X 31-147 : mesure des éléments P, Ca, Mg et K

b) Le tableau 6a est remplacé par le tableau suivant :

Tableau 6a : Méthodes analytiques pour les éléments-traces

| Éléments | Méthode d’extraction et de préparation | Méthode d’analyse |
| --- | --- | --- |
| Éléments traces métalliques | Extraction selon la méthode Eau régale : NF EN 16174 | absorption atomique avec flamme : XP CEN/TS 16188 spectrométrie d’émission par plasma induit d’argon (ICPAES) NF EN 16170 spectrométrie de masse couplée à un plasma induit d’argon (ICPEMS) NF EN 16171 dosage du mercure par spectrométrie d’absorption atomique en vapeurs froides : (CV-AAS) NF EN 16175-1 2016 ou dosage du mercure par spectrométrie de fluorescence atomique en vapeurs froides : (CV-AFS) NF EN 16175-2 2016 |

c) Le tableau 6b est remplacé par le tableau suivant :

Tableau 6b : Méthodes d’analyses des micropolluants organiques

| Éléments | Méthode d’extraction et de préparation | Méthode analytique |
| --- | --- | --- |
| HAP | NF EN 16181 | chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse ou chromatographie liquide couplée à un détecteur fluorescence/UV visible (HPLC-UV-DA/FLD) |
| PCB | NF EN 16167 | chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ou avec détecteur à capture d’électrons (ECD) |

Article 15

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des articles 13 et 14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 16

Le directeur de l’eau et de la biodiversité, le directeur général de la santé, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général des collectivités locales et le directeur général de l’alimentation sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’eau et de la biodiversité,

T. VATIN

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. SALOMON

La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

B. DELSOL

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’alimentation,

P. DEHAUMONT

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,

V METRICH-HECQUET