| RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement |  |  |

Arrêté du

relatif aux règles d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement par rapport aux enjeux de sécurité aéronautique

NOR :

Publics concernés : exploitants d'installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

Objet : Introduction des obligations relatives à la sécurité aéronautiques, prises notamment en application de l’article R. 181-32 du code de l’environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Notice : le présent arrêté introduit des critères de distance et de hauteur afin de préserver la sécurité des vols d’aéronefs et à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation aérienne. Il précise les conditions dans lesquels le préfet saisi pour avis conforme le ministre chargé de l’aviation civile dans le cadre des demandes d’autorisation environnementale.

Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de la Transition écologique et solidaire

Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier de son livre V, notamment l’article R. 181-32 ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 février 	2020 au 10 mars 2020 inclus en application de l’article L. 123-19-1 du code de 	l’environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du  ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie du  ;

Arrête :

Le présent arrêté est applicable aux installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées.

L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations pour lesquelles une demande d’autorisation ou une déclaration est déposée à compter du lendemain de la publication du présent arrêté ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement au-delà de cette même date.

I- L'installation est implantée de façon à préserver la sécurité des vols d’aéronefs et à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne.

II- Afin de satisfaire aux exigences du premier alinéa en matière de radars et d’aides à la navigation aérienne, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des distances minimales d'éloignement fixées dans le tableau I, sauf si l’exploitant dispose de l’accord écrit du ministre en charge de l’aviation civile.

Tableau I

|  | Distance minimale d'éloignement en kilomètres |
| --- | --- |
| Radar primaire | 30 |
| Radar secondaire | 16 |
| VOR (radiophares omnidirectionnels très haute fréquence) | 15 |

III. Par dérogation au II., lorsque le projet porte sur une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent relevant du régime de l’autorisation sous la rubrique 2980 dont au moins un aérogénérateur n’est pas implanté dans le respect des distances minimales mentionnées au tableau I, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de l'aviation civile dans le cadre de la procédure demande d’autorisation environnementale en application du point a) du 1° de l’article R181-32 du code de l’environnement.

IV- Par ailleurs, afin de satisfaire aux exigences du premier alinéa en matière de sécurité des vols d’aéronefs, l’exploitant doit disposer de l’accord écrit du ministre en charge de l’aviation civile pour implanter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent relevant de la rubrique 2980, dans les situations suivantes :

- en dehors des agglomérations et en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, lorsque la hauteur d’au moins un aérogénérateur est supérieure à 50 m;

- dans des agglomérations et en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, lorsque la hauteur d’au moins un aérogénérateur est supérieure à 100 m ;

- dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, quelle que soit la hauteur des aérogénérateurs.

V. Par dérogation au IV., lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent relevant de la rubrique 2980 dont au moins un aérogénérateur est concerné par l’une des situations mentionnées au point IV., le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de l'aviation civile en application du point b) du 2° de l’article R181-32 du code de l’environnement.

Article  3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Article  4

Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de l’aviation civile sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le [   ].

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

Cédric BOURILLET

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l’aviation civile,

Patrick GANDIL