Projet de décret relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments d’activités tertiaires spécifiques et de bâtiments à usage industriel et artisanal en France métropolitaine

Légende du tableau : Barré = supprimé / Gras = ajouté

| Texte initial | Texte modifié | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| # Article R172-1 I.- Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l'exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l' article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. Elles s'appliquent également à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments. Les résidences de tourisme disposant d'un local de sommeil, d'une cuisine et de sanitaires sont soumises aux règles applicables aux bâtiments à usage d'habitation fixées par la présente section. II.- Les dispositions de la présente section s'appliquent, à compter du 1er juillet 2023, à la construction temporaire de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire mentionnés à l'article R. * 421-5 du code de l'urbanisme et à celle de ces mêmes bâtiments implantés pour une durée n'excédant pas deux ans, ainsi qu'aux habitations légères de loisirs mentionnées au b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme. III.- La présente section ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. | Article R172-1 I.- Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l'exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l' article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. Elles s'appliquent également à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments. Les résidences de tourisme disposant d'un local de sommeil, d'une cuisine et de sanitaires sont soumises aux règles applicables aux bâtiments à usage d'habitation fixées par la présente section. II.- Les dispositions de la présente section s'appliquent, à compter du 1er juillet 2023, à la construction temporaire de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire mentionnés à l'article R. * 421-5 du code de l'urbanisme et à celle de ces mêmes bâtiments implantés pour une durée n'excédant pas deux ans, ainsi qu'aux habitations légères de loisirs mentionnées au b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme. III.- Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments, qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2026, et figurant dans la liste suivante : A.- Médiathèques et bibliothèques ; B.- Bâtiments d’enseignements atypiques ; C.- Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ; D.- Hôtels ; E.- Etablissements d'accueil de la petite enfance ; F.- Restaurants ; G.- Commerces ; H.- Vestiaires ; I.- Etablissements sanitaires avec hébergements ; J.- Etablissements de santé ; K.- Aérogares ; L.- Bâtiments à usage industriel et artisanal ; M.- Etablissements sportifs. IV.- Les dispositions de l’alinéa III ne s'appliquent pas à : A.- La construction de bâtiments ou de parties de bâtiments qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant, de ce fait, des règles particulières ; B.- La construction de bâtiments ou de parties de bâtiments implantés pour une durée n'excédant pas deux ans ; C.- La construction ou l’extension de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m² ; D.- L’extension de bâtiments d'une surface cumulativement inférieure à 150 m² et inférieure à 30 % de la surface des locaux existants. V.- La présente section ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. | Extension du périmètre de la RE2020 à 13 nouvelles typologies de bâtiments Restriction de non application de la RE2020 à certaines configurations de projets des 13 typologies ciblés : a) Les constructions de bâtiments qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air ; b) Les constructions provisoires (moins de deux ans) de bâtiments ou de parties de bâtiments ; c) Les constructions ou l’extension de bâtiments d'une surface (nouvelle) inférieure à 50 m² ; d) Les extensions de bâtiments d'une surface (nouvelle) cumulativement inférieure à 150 m² et inférieure à 30 % de la surface des locaux existants. |
| Article R172-3 Pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2 et pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, des exigences alternatives pour des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4. | Article R172-3 Pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2 et pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2, mentionnées au I de l'article R.172-1, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, des exigences alternatives pour des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4. | Précision sur le périmètre d’application de l’article R.172-3, suite aux modifications proposées de l’article R.172-1. |
| Article R172-4 La construction de tout bâtiment ou partie de bâtiment soumise à la présente section atteint des résultats minimaux dans les domaines suivants : 1° Le besoin en énergie du bâtiment, calculé pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie, exprimé en points ; 2° La consommation d'énergie primaire et la consommation d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment, calculées pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, sont inférieures ou égales respectivement à une consommation d'énergie primaire maximale et à une consommation d'énergie primaire non renouvelable maximale, exprimée en kWh/ m2/ an ; 3° L'impact sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire mentionnée au 2° est inférieur ou égal à un impact maximal. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2 ; 4° L'impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment, à leur transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, est inférieur ou égal à un impact maximal. L'évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2 ; 5° Le nombre de degrés-heures d'inconfort estival, exprimé en° C. h ; 6° L'impact sur le changement climatique du bâtiment, évalué sur l'ensemble de son cycle de vie, est calculé à titre informatif. L'évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2 ; 7° La quantité de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans le bâtiment, qui est exprimée en kgC/ m2, est calculée à titre informatif. Les résultats minimaux sont fixés, par catégorie de bâtiment et en fonction de leur localisation géographique, en annexe au présent article. Les modalités de calcul des indicateurs ainsi que de leurs paramètres de modulations, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. Les dispositions du 1° à 3°, du 5° et du 6° du présent article ne s'appliquent qu'aux parties de bâtiments qui, en utilisation normale, sont chauffées à une température supérieure à 12° C ou refroidies à une température inférieure à 30° C, et aux parcs de stationnement associés. | Article R172-4 La construction de tout bâtiment ou partie de bâtiment soumise à la présente section atteint des résultats minimaux dans les domaines suivants : 1° Le besoin en énergie du bâtiment, calculé pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie, exprimé en points ; 2° La consommation d'énergie primaire et la consommation d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment, calculées pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, sont inférieures ou égales respectivement à une consommation d'énergie primaire maximale et à une consommation d'énergie primaire non renouvelable maximale, exprimée en kWh/ m2/ an ; 3° L'impact sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire mentionnée au 2° est inférieur ou égal à un impact maximal. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2 ; 4° L'impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment, à leur transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, est inférieur ou égal à un impact maximal. L'évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2 ; 5° Le nombre de degrés-heures d'inconfort estival, exprimé en° C. h ; 6° L'impact sur le changement climatique du bâtiment, évalué sur l'ensemble de son cycle de vie, est calculé à titre informatif. L'évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2 ; 7° La quantité de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans le bâtiment, qui est exprimée en kgC/ m2, est calculée à titre informatif. 8° La consommation d'énergie primaire renouvelable du bâtiment, calculée pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, qui est exprimée en kWh/ m²/ an, est calculée à titre informatif. Les résultats minimaux sont fixés, par catégorie de bâtiment et en fonction de leur localisation géographique, en annexe au présent article. Les modalités de calcul des indicateurs ainsi que de leurs paramètres de modulations, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. Les dispositions du 1° à 3°, du 5°, du 6° et du 8° du présent article ne s'appliquent qu'aux parties de bâtiments qui, en utilisation normale, sont chauffées à une température supérieure à 12° C ou refroidies à une température inférieure à 30° C, et aux parcs de stationnement associés. | Calcul à titre informatif de la consommation d’énergie primaire renouvelable Cep,r. |
| Article R172-10 I.- Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, et figurant dans la liste suivante : 1° Etablissements d'accueil de la petite enfance ; 2° Zone d'hébergement des bâtiments d'enseignement secondaire ; 3° Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ; 4° Hôtels ; 5° Restaurants ; 6° Commerces ; 7° Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ; 8° Etablissements de santé ; 9° Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 10° Aérogares ; 11° Tribunaux, palais de justice ; 12° Bâtiments à usage industriel et artisanal. Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment ou parties de bâtiments ayant donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 ou L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 juin 2022 à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable. | Article R172-10 I.- Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, et figurant dans la liste suivante : 11° Tribunaux, palais de justice ; Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment ou parties de bâtiments ayant donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 ou L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 juin 2022 à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable. II.- Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 31 août 2025 à tous les projets de construction de bâtiments ou de partie de bâtiments listés aux C à G et aux I à M du IV de l'article R. 172-1 et devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable. III.- Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments ou de parties de bâtiments listés aux C à G et aux I à M du IV de l'article R. 172-1, devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable et remplissant l’un des conditions suivantes : A.- La construction ou l’extension de bâtiments est d'une surface inférieure à 50 m² ; B.- L’extension de bâtiments est d'une surface cumulativement inférieure à 150 m² et inférieure à 30 % de la surface des locaux existants. | Retrait de la RT2012 des 13 nouvelles typologies nouvellement soumises à la RE2020 II. Disposition pour assurer la transition entre la RT2012 et la RE2020 pour certaines des 13 nouvelles typologies de la RE2020 (les médiathèques et bibliothèques et les bâtiments d’enseigne-ments atypiques ne sont pas soumis à la RT2012) III. Poursuite de l’application de la RT2012 pour certaines des 13 typologies ciblés dans le présent projet de décret : c) Les constructions ou l’extension de bâtiments d'une surface (nouvelle) inférieure à 50 m² ; d) Les extensions de bâtiments d'une surface (nouvelle) cumulati-vement inférieure à 150 m² et inférieure à 30 % de la surface des locaux existants. |
| Chapitre Ier de l’annexe à l’article R172-4 : Définitions I. - Le besoin en énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel, mentionné au 1° de l'article R. 172-4 est défini, par un indicateur noté Bbio. Le besoin maximal est noté Bbio_max. II. - La consommation d'énergie primaire du bâtiment, calculée pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 2° de l'article R. 172-4, est définie par un indicateur noté Cep. Cet indicateur ne comptabilise pas, en tant que consommations d'énergie primaire, les énergies renouvelables captées sur la parcelle du bâtiment, pour l'usage du bâtiment. La consommation en énergie primaire maximale est notée Cep_max. III. - La consommation d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment, calculée pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 2° de l'article R. 172-4, est définie par un indicateur noté Cep,nr. La consommation en énergie primaire non renouvelable maximale est notée Cep,nr_max. IV. - L'impact sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire, mentionné au 3° de l'article R. 172-4, est défini par un indicateur exprimé en kg équivalent CO2/m2, est défini par un indicateur noté Icénergie. L'impact maximal sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire est noté Icénergie_max. V.- L'impact sur le changement climatique de la construction, lié à la production des composants du bâtiment, à leur transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, mentionné au 4° de l'article R. 172-4, est défini par un indicateur noté Icconstruction. L'évaluation de cet impact prend en compte les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. L'impact maximal sur le changement climatique de la construction est noté Icconstruction _ max. Il correspond à l'impact sur le changement climatique lié à la production des composants du bâtiment, leur transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leurs remplacements et leur fin de vie. L'évaluation de cet impact prend en compte les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. VI. - Le nombre de degrés-heures d'inconfort estival, mentionné au 5° de l'article R. 172-4 est évalué pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, et est défini par un indicateur noté DH. Il exprime la durée et l'intensité des périodes d'inconfort dans le bâtiment sur une année, lorsque la température intérieure est supposée engendrer de l'inconfort. L'inconfort estival maximal est noté DH_max. VII. - L'impact sur le changement climatique associé au bâtiment, évalué sur l'ensemble de son cycle de vie, tenant compte du stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère, mentionné au 6° de l'article R. 172-4, est défini par un indicateur noté Icbâtiment. Il correspond à la somme de l'impact sur le changement climatique des composants Icconstruction et des consommations d'énergies Icénergie ainsi que de l'impact sur le changement climatique des consommations et rejets d'eau pendant l'exploitation du bâtiment. VIII. - La quantité de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans le bâtiment, est définie par un indicateur noté StockC. IX. - L'impact sur le changement climatique associé à des données environnementales par défaut et à des valeurs forfaitaires dans le calcul de l'indicateur Icconstruction est défini par un indicateur exprimé en kg équivalent CO2/m2 et noté Icded. X. - La surface de référence d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, noté Sref est : - Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d'habitation, la surface habitable du bâtiment ou de la partie de bâtiment ; - Pour les autres cas, la surface utile du bâtiment ou de la partie de bâtiment. XI. - La surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, notée Smoylgt, est calculée de la manière suivante : Smoylgt = Sref/ NL avec NL représentant le nombre de logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment et Sref étant la surface de référence. | Chapitre Ier de l’annexe à l’article R172-4 : Définitions I. - Le besoin en énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel, mentionné au 1° de l'article R. 172-4 est défini, par un indicateur noté Bbio. Le besoin maximal est noté Bbio_max. II. - La consommation d'énergie primaire du bâtiment, calculée pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 2° de l'article R. 172-4, est définie par un indicateur noté Cep. Cet indicateur ne comptabilise pas, en tant que consommations d'énergie primaire, les énergies renouvelables captées sur la parcelle du bâtiment, pour l'usage du bâtiment. La consommation en énergie primaire maximale est notée Cep_max. III. - La consommation d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment, calculée pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 2° de l'article R. 172-4, est définie par un indicateur noté Cep,nr. La consommation en énergie primaire non renouvelable maximale est notée Cep,nr_max. IV. - L'impact sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire, mentionné au 3° de l'article R. 172-4, est défini par un indicateur exprimé en kg équivalent CO2/m2, est défini par un indicateur noté Icénergie. L'impact maximal sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire est noté Icénergie_max. V.- L'impact sur le changement climatique de la construction, lié à la production des composants du bâtiment, à leur transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, mentionné au 4° de l'article R. 172-4, est défini par un indicateur noté Icconstruction. L'évaluation de cet impact prend en compte les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. L'impact maximal sur le changement climatique de la construction est noté Icconstruction _ max. Il correspond à l'impact sur le changement climatique lié à la production des composants du bâtiment, leur transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leurs remplacements et leur fin de vie. L'évaluation de cet impact prend en compte les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. VI. - Le nombre de degrés-heures d'inconfort estival, mentionné au 5° de l'article R. 172-4 est évalué pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, et est défini par un indicateur noté DH. Il exprime la durée et l'intensité des périodes d'inconfort dans le bâtiment sur une année, lorsque la température intérieure est supposée engendrer de l'inconfort. L'inconfort estival maximal est noté DH_max. VII. - L'impact sur le changement climatique associé au bâtiment, évalué sur l'ensemble de son cycle de vie, tenant compte du stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère, mentionné au 6° de l'article R. 172-4, est défini par un indicateur noté Icbâtiment. Il correspond à la somme de l'impact sur le changement climatique des composants Icconstruction et des consommations d'énergies Icénergie ainsi que de l'impact sur le changement climatique des consommations et rejets d'eau pendant l'exploitation du bâtiment. VIII. - La quantité de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans le bâtiment, est définie par un indicateur noté StockC. IX. - L'impact sur le changement climatique associé à des données environnementales par défaut et à des valeurs forfaitaires dans le calcul de l'indicateur Icconstruction est défini par un indicateur exprimé en kg équivalent CO2/m2 et noté Icded. X. - La surface de référence d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, noté Sref est : - Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d'habitation, la surface habitable du bâtiment ou de la partie de bâtiment ; - Pour les autres cas, la surface utile du bâtiment ou de la partie de bâtiment. XI. - La surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, notée Smoylgt, est calculée de la manière suivante : Smoylgt = Sref/ NL avec NL représentant le nombre de logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment et Sref étant la surface de référence. XII.- La consommation d'énergie primaire renouvelable du bâtiment, calculée pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 8° de l'article R. 172-4, est définie par un indicateur noté Cep, r. | Définition de la consommation d’énergie primaire renouvelable Cep,r.(calculé à titre informatif) |
| Chapitre III de l’annexe à l’article R172-4 : Valeurs des exigences et coefficients de modulation associés (voir à la suite du tableau) |  |  |
| Chapitre V de l’annexe à l’article R172-4 : Définition des zones de bruit et des catégories de contraintes extérieures […] PARTIE II : DÉFINITION DES CATÉGORIES DE CONTRAINTES EXTÉRIEURES La catégorie de contraintes extérieures d'une partie de bâtiment thermiquement homogène et d'une zone est définie par la catégorie de contraintes extérieures des locaux qui la constitue. Une partie de bâtiment thermiquement homogène ou une zone est de catégorie 3 si tous les locaux autres qu'à occupation passagère qu'elle contient sont de catégorie 3. Une partie de bâtiment thermiquement homogène ou une zone est de catégorie 2 si elle n'est pas de catégorie 3 et si tous les locaux autres qu'à occupation passagère qu'elle contient sont de catégorie 2 ou 3. Elle est de catégorie 1 dans les autres cas. Un local est de catégorie 3 si : - cumulativement, il est muni d'un système de climatisation, il est situé dans une zone à usage de bureaux et les règles d'hygiène et de sécurité interdisent l'ouverture de toutes les baies du local donnant sur l'extérieur ; - ou si, cumulativement, il est muni d'un système de climatisation, il est situé dans une zone à usage de bureaux et il est situé dans un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation. Un local est de catégorie 2 s'il n'est pas de catégorie 3 et si, cumulativement : -il est muni d'un système de climatisation ; -les baies du local sont exposées au bruit BR2 ou BR3 ; -le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 m. Un local est de catégorie 1 dans les autres cas. | Chapitre V de l’annexe à l’article R172-4 : Définition des zones de bruit et des catégories de contraintes extérieures […] PARTIE II : DÉFINITION DES CATÉGORIES DE CONTRAINTES EXTÉRIEURES La catégorie de contraintes extérieures d'une partie de bâtiment thermiquement homogène et d'une zone est définie par la catégorie de contraintes extérieures des locaux qui la constitue. Une partie de bâtiment thermiquement homogène ou une zone est de catégorie 3 si tous les locaux autres qu'à occupation passagère qu'elle contient sont de catégorie 3. Une partie de bâtiment thermiquement homogène ou une zone est de catégorie 2 si elle n'est pas de catégorie 3 et si tous les locaux autres qu'à occupation passagère qu'elle contient sont de catégorie 2 ou 3. Elle est de catégorie 1 dans les autres cas. Un local est de catégorie 3 si : - cumulativement, il est muni d’un système de climatisation, il est situé dans une zone à usage de bureaux ou hôtels ou restaurants ou commerces ou établissements d'accueil de la petite enfance ou bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ou médiathèques et bibliothèques ou bâtiments d’enseignements atypiques ou établissement de santé (partie jour) et les règles d’hygiène et de sécurité interdisent l’ouverture de toutes les baies du local donnant sur l’extérieur ; - ou si, cumulativement, il est muni d’un système de climatisation, il est situé dans une zone à usage de bureaux ou hôtels ou restaurants ou commerces ou établissements d'accueil de la petite enfance ou bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ou médiathèques et bibliothèques ou bâtiments d’enseignements atypiques, et il est situé dans un immeuble de grande hauteur, au sens de l’article R. 146-3 du code de la construction et de l’habitation. Un local est de catégorie 2 s'il n'est pas de catégorie 3 et si, cumulativement : -il est muni d'un système de climatisation ; -les baies du local sont exposées au bruit BR2 ou BR3 ; -le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 m. Un local est de catégorie 1 dans les autres cas. | Extension de la définition de la catégorie 3 à certaines des 13 nouvelles typologies soumises à la RE2020 |

Légende de la suite du document : Surligné en jaune = ajout A la suite de ce tableau, sont détaillées les valeurs des exigences de performance énergétique et environnementale relatives aux bâtiments concernés par le projet de décret. En détails, il est défini pour les 6 indicateurs réglementaires (Bbio, Cep, Cep,nr, Icénergie, Icconstruction et DH) les résultats minimaux à atteindre pour un bâtiment moyen dépendant de l’usage du bâtiment et les diverses modulations applicables selon la configuration du projet de construction.

# Chapitre III de l’annexe à l’article R172-4 : Valeurs des exigences et coefficients de modulation associés

## Valeurs de Bbio_maxmoyEN et coefficients de modulation associés à la fixation de l’exigence Bbio_max

Le coefficient Bbio_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l’usage de la partie de bâtiment :

| Usage de la partie de bâtiment | Valeur de Bbio_maxmoyen |
| --- | --- |
| 1. Maisons individuelles ou accolées | 63 points |
| 2. Logements collectifs | 65 points |
| 3. Bureaux | 95 points |
| 4. et 5. Enseignement primaire et secondaire | 68 points |
| 6. Médiathèques et bibliothèques | 117 points |
| 7. Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche et bâtiments d’enseignements atypiques | 122 points |
| 8. Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie nuit) | 76 points |
| 9. Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie nuit) | 76 points |
| 10. Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour) | 134 points |
| 11. Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour) | 163 points |
| 12. Etablissements d'accueil de la petite enfance | 139 points |
| 13. Restaurants - en continu, 18 heures par jour, 7 jours sur 7 | 245 points |
| 14. Restaurants - 1 repas par jour, 5 jours sur 7 | 100 points |
| 15. Restaurants - 2 repas par jour, 7 jours sur 7 | 206 points |
| 16. Restaurants - 2 repas par jour, 6 jours sur 7 | 177 points |
| 17. Commerces | 170 points |
| 18. Vestiaires | 225 points |
| 19. Etablissements sanitaires avec hébergement | 174 points |
| 20. Etablissements de santé (partie nuit) | 164 points |
| 21. Etablissements de santé (partie jour) | 133 points |
| 22. Aérogares | 248 points |
| 23. Industries ou artisanats 3x8h | 257 points |
| 24. Industries ou artisanats 8h à 18h | 69 points |
| 25. et 28. Etablissements sportifs municipaux ou scolaires et établissements sportifs privés | 94 points |
| 26. Restaurants scolaires - 1 repas par jour, 5 jours sur 7 | 76 points |
| 27. Restaurants scolaires - 3 repas par jour, 5 jours sur 7 | 116 points |

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les maisons individuelles ou accolées

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,15 | 0,2 | 0,2 | -0,05 | 0 | -0,1 | 0,05 | -0,1 |
| 400m-800m | 0,4 | 0,5 | 0,45 | 0,15 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | -0,05 |
| >800m | 0,75 | 0,85 | 0,75 | 0,55 | 0,65 | 0,35 | 0,25 | 0,1 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :

Mbcombles=(0,4×Scombles)Sref

Où Scombles représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètres.

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend les valeurs suivantes :

| Surface moyenne des logements du bâtiment | Mbsurf_moy |
| --- | --- |
| Smoylgt≤100 m² | 49-0,49*SmoylgtBbio_maxmoyen |
| 100 m2<Smoylgt≤150 m² | 18-0,18*SmoylgtBbio_maxmoyen |
| Smoylgt>150 m² | -9Bbio_maxmoyen |

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbsurf_tot=0

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

| Zone climatique Zone de bruit | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BR2, BR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les logements collectifs

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,1 | 0,20 | 0,15 | -0,1 | 0 | -0,1 | 0 | -0,1 |
| 400m-800m | 0,4 | 0,5 | 0,45 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | -0,05 |
| >800m | 0,8 | 0,85 | 0,75 | 0,6 | 0,65 | 0,4 | 0,4 | 0,15 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend les valeurs suivantes :

| Surface moyenne des logements du bâtiment | Mbsurf_moy |
| --- | --- |
| Smoylgt≤80 m² | -6+0,1*SmoylgtBbio_maxmoyen |
| 80 m2<Smoylgt≤120 m² | -2+0,05*SmoylgtBbio_maxmoyen |
| Smoylgt>120 m² | 4Bbio_maxmoyen |

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Surface du bâtiment | Mbsurf_tot |
| --- | --- |
| Sref≤1300 m² | 19,5-0,015*SrefBbio_maxmoyen |
| Sref>1300 m² | 0 |

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

| Zone climatique Zone de bruit | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BR2, BR3 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les bureaux

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,10 | 0,20 | -0,05 | 0 | 0,10 | 0,30 | 0,25 |
| 400m-800m | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | -0,05 |
| >800m | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,35 | 0,25 | 0,30 | 0,10 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Surface du bâtiment | Mbsurf_tot |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée : |  |  |
|  | Années 2022 à 2024 | Années 2025 à 2027 | À partir de l’année 2028 |
| Sref≤500 m² | 24-0,06*SrefBbio_maxmoyen | 24-0,06*SrefBbio_maxmoyen | 24-0,06*SrefBbio_maxmoyen |
| 500 m²<Sref≤4000 m² | -5,55-0,0009*SrefBbio_maxmoyen | -4,9-0,0022*SrefBbio_maxmoyen | -3,8-0,0044*SrefBbio_maxmoyen |
| 4000 m2<Sref≤10000 m² | -5,55-0,0009*SrefBbio_maxmoyen | -9,7-0,001*SrefBbio_maxmoyen | -21,4Bbio_maxmoyen |
| Sref>10000 m² | -14.55Bbio_maxmoyen | -19,7Bbio_maxmoyen | -21,4Bbio_maxmoyen |

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

|  | BR1 | BR2/3 | Cat 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mbbruit | 0 | 0 | 0,4 |

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour l’enseignement primaire ou secondaire

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,10 | 0,20 | 0,25 | -0,10 | 0 | 0,05 | 0,50 | 0,50 |
| 400m-800m | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 0,05 | 0,10 | 0 | 0,35 | 0,25 |
| >800m | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,30 | 0,35 | 0,20 | 0,30 | 0,20 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Surface du bâtiment | Mbsurf_tot Enseignement primaire | Mbsurf_tot Enseignement secondaire |
| --- | --- | --- |
| Sref≤500 m² | 35-0,05*SrefBbio_maxmoyen | 45-0,045*SrefBbio_maxmoyen |
| 500 m²<Sref≤1000 m² | 20-0,02*SrefBbio_maxmoyen | 45-0,045*SrefBbio_maxmoyen |
| Sref>1000 m² | 0 | 0 |

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbbruit=0

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les médiathèques et bibliothèques

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,2 | 0,25 | -0,1 | 0 | 0 | 0,3 | 0,2 |
| 400m-800m | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 0,25 | 0,15 |
| >800m | 0,4 | 0,5 | 0,40 | 0,15 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | 0,15 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

Mbsurf_tot=0

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

| Zone climatique Zone de bruit | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BR2, BR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie 3 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,15 |

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche et bâtiments d’enseignements atypiques

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -0,05 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| 400m-800m | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,25 | 0,15 |
| >800m | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,25 | 0,15 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

Mbsurf_tot=0

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

| Zone climatique Zone de bruit | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BR2, BR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie 3 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,15 |

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie nuit)

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | -0,1 | 0 | -0,15 |
| 400m-800m | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | -0,05 |
| >800m | 0,75 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,15 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

Mbsurf_tot=0

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

|  | BR1 | BR2/3 | Cat 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mbbruit | 0 | 0 | 0,05 |

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie nuit)

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | -0,1 | 0 | -0,15 |
| 400m-800m | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | -0,05 |
| >800m | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,15 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

Mbsurf_tot=0

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

|  | BR1 | BR2/3 | Cat 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mbbruit | 0 | 0 | 0,05 |

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour)

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,1 | 0,15 | 0,25 | -0,1 | 0 | 0 | 0,35 | 0,25 |
| 400m-800m | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,3 | 0,15 |
| >800m | 0,45 | 0,55 | 0,5 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,15 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

Mbsurf_tot=0

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

|  | BR1 | BR2/3 | Cat 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mbbruit | 0 | 0 | 0,3 |

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour)

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,15 | 0,2 | -0,1 | 0 | -0,05 | 0,25 | 0,1 |
| 400m-800m | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,25 | 0,1 |
| >800m | 0,45 | 0,5 | 0,45 | 0,3 | 0,35 | 0,20 | 0,3 | 0,15 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

Mbsurf_tot=0

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

|  | BR1 | BR2/3 | Cat 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mbbruit | 0 | 0 | 0,3 |

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les établissements d'accueil de la petite enfance

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0 | 0, | -0,1 | 0,1 | 0 |
| 400m-800m | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| >800m | 0,45 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,15 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

Mbsurf_tot=0

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

| Zone climatique Zone de bruit | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BR2, BR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie 3 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les restaurants - en continu, 18 heures par jour, 7 jours sur 7

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,2 | -0,05 | 0 | 0,05 | 0,25 | 0,15 |
| 400m-800m | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,25 | 0,15 |
| >800m | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,25 | 0,15 | 0,30 | 0,15 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

Mbsurf_tot=0

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

Mbbruit=0

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les restaurants - 1 repas par jour, 5 jours sur 7

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0 | 0 | -0,05 | 0,2 | 0,1 |
| 400m-800m | 0,3 | 0,35 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 0,15 |
| >800m | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,25 | 0,3 | 0,2 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

Mbsurf_tot=0

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

Mbbruit=0

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les restaurants - 2 repas par jour, 7 jours sur 7

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,15 | -0,05 | 0 | 0 | 0,15 | 0,1 |
| 400m-800m | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,2 | 0,1 |
| >800m | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,25 | 0,3 | 0,15 | 0,25 | 0,15 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

Mbsurf_tot=0

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

Mbbruit=0

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les restaurants - 2 repas par jour, 6 jours sur 7

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,15 | 0,15 | -0,05 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 |
| 400m-800m | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,2 | 0,15 |
| >800m | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,25 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,2 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

Mbsurf_tot=0

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

Mbbruit=0

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les commerces

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,15 | -0,05 | 0 | 0,05 | 0,3 | 0,25 |
| 400m-800m | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0,25 | 0,2 |
| >800m | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 0,2 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Surface du bâtiment | Mbsurf_tot |
| --- | --- |
| Sref≤500 m² | 47,5-0,095*SrefBbio_maxmoyen |
| Sref>500 m² | 0 |

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

|  | BR1 | BR2/3 | Cat 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mbbruit | 0 | 0 | 0,2 |

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les vestiaires

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,1 | -0,05 | 0 | -0,1 | 0 | -0,1 |
| 400m-800m | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,1 | 0 |
| >800m | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,15 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

Mbsurf_tot=0

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

Mbbruit=0

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les établissements sanitaires avec hébergement

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,1 | 0,15 | 0,15 | -0,05 | 0 | -0,05 | 0,05 | -0,05 |
| 400m-800m | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | -0,05 |
| >800m | 0,45 | 0,5 | 0,45 | 0,3 | 0,35 | 0,25 | 0,2 | 0,05 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

Mbsurf_tot=0

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

Mbbruit=0

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les établissements de santé (partie nuit)

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,15 | 0,2 | -0,05 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 |
| 400m-800m | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 0,1 |
| >800m | 0,45 | 0,5 | 0,45 | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,2 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

Mbsurf_tot=0

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

Mbbruit=0

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les établissements de santé (partie jour)

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,15 | 0,2 | -0,05 | 0 | 0 | 0,25 | 0,2 |
| 400m-800m | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,2 | 0,1 |
| >800m | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,1 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Surface du bâtiment | Mbsurf_tot |
| --- | --- |
| Sref≤2000 m² | 22-0,008* SréfBbio_maxmoyen |
| Sref>2000 m² | 0 |

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

Mbbruit=0

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les aérogares

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,15 | -0,05 | 0 | 0,05 | 0,2 | 0,2 |
| 400m-800m | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,15 |
| >800m | 0,05 | 0,15 | -0,05 | 0 | 0,1 | 0,25 | 0,25 | 0,05 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

Mbsurf_tot=0

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

Mbbruit=0

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les bâtiments à usages industriel ou artisanat 3x8h

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,05 | 0,1 | -0,05 | 0 | 0,05 | 0,25 | 0,25 |
| 400m-800m | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,15 |
| >800m | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,1 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Surface du bâtiment | Mbsurf_tot |
| --- | --- |
| Sref≤5000 m² | 50-0,01*SrefBbiomax_moyen |
| Sref>5000 m² | 0 |

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

Mbbruit=0

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les bâtiments à usages industriel ou artisanat 8h à 18h

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,1 | 0,15 | 0,25 | -0,05 | 0 | 0,05 | 0,4 | 0,35 |
| 400m-800m | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,4 | 0,3 |
| >800m | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,2 | 0,25 | 0,15 | 0,35 | 0,25 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Surface du bâtiment | Mbsurf_tot |
| --- | --- |
| Sref≤5000 m² | 65-0,013*SrefBbiomax_moyen |
| Sref>5000 m² | 0 |

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

Mbbruit=0

### et 28. Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les établissements sportifs municipaux ou scolaires et pour les établissements sportifs privés

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0 | 0,1 | 0,25 | -0,15 | 0 | 0,1 | 0,55 | 0,55 |
| 400m-800m | 0 | 0,05 | 0,15 | -0,15 | -0,05 | -0,05 | 0,4 | 0,3 |
| >800m | 0,05 | 0,1 | 0,15 | -0,05 | 0 | -0,05 | 0,25 | 0,15 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

Mbsurf_tot=0

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

Mbbruit=0

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les restaurants scolaires - 1 repas par jour, 5 jours sur 7

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,15 | 0,2 | 0,15 | -0,05 | 0 | -0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 400m-800m | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| >800m | 0,65 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,55 | 0,35 | 0,35 | 0,25 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

Mbsurf_tot=0

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

Mbbruit=0

### Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les restaurants scolaires - 3 repas par jour, 5 jours sur 7

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,1 | 0,15 | 0,15 | -0,05 | 0 | -0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 400m-800m | 0,3 | 0,35 | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| >800m | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,3 | 0,35 | 0,2 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mbcombles=0

Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend la valeur suivante :

Mbsurf_moy=0

Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

Mbsurf_tot=0

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :

Mbbruit=0

## Valeurs de Cep,nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen et Icénergie _maxmoyen et coefficients de modulation associés à la fixation des exigences sur Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie _max

Les coefficients Cep,nr_maxmoyen et Cep_maxmoyen prennent les valeurs suivantes, en fonction de l’usage de la partie de bâtiment :

| Usage de la partie de bâtiment | Valeur de Cep,nr_maxmoyen | Valeur de Cep_maxmoyen |
| --- | --- | --- |
| 1. Maisons individuelles ou accolées | 55 kWhep/(m².an) | 75 kWhep/(m².an) |
| 2. Logements collectifs | 70 kWhep/(m².an) | 85 kWhep/(m².an) |
| 3. Bureaux | 75 kWhep/(m².an) | 85 kWhep/(m².an) |
| 4. Enseignement primaire | 65 kWhep/(m².an) | 72 kWhep/(m².an) |
| 5. Enseignement secondaire | 63 kWhep/(m².an) | 72 kWhep/(m².an) |
| 6. Médiathèques et bibliothèques | 93 kWhep/(m².an) | 105 kWhep/(m².an) |
| 7. Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche et bâtiments d’enseignements atypiques | 102 kWhep/(m².an) | 112 kWhep/(m².an) |
| 8. Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie nuit) | 121 kWhep/(m².an) | 144 kWhep/(m².an) |
| 9. Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie nuit) | 118 kWhep/(m².an) | 138 kWhep/(m².an) |
| 10. Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour) | 235 kWhep/(m².an) | 252 kWhep/(m².an) |
| 11. Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour) | 234 kWhep/(m².an) | 281 kWhep/(m².an) |
| 12. Etablissements d'accueil de la petite enfance | 150 kWhep/(m².an) | 182 kWhep/(m².an) |
| 13. Restaurants - en continu, 18 heures par jour, 7 jours sur 7 | 282 kWhep/(m².an) | 578 kWhep/(m².an) |
| 14. Restaurants - 1 repas par jour, 5 jours sur 7 | 132 kWhep/(m².an) | 275 kWhep/(m².an) |
| 15. Restaurants - 2 repas par jour, 7 jours sur 7 | 219 kWhep/(m².an) | 446 kWhep/(m².an) |
| 16. Restaurants - 2 repas par jour, 6 jours sur 7 | 214 kWhep/(m².an) | 412 kWhep/(m².an) |
| 17. Commerces | 163 kWhep/(m².an) | 182 kWhep/(m².an) |
| 18. Vestiaires | 242 kWhep/(m².an) | 306 kWhep/(m².an) |
| 19. Etablissements sanitaires avec hébergement | 190 kWhep/(m².an) | 252 kWhep/(m².an) |
| 20. Etablissements de santé (partie nuit) | 274 kWhep/(m².an) | 302 kWhep/(m².an) |
| 21. Etablissements de santé (partie jour) | 165 kWhep/(m².an) | 180 kWhep/(m².an) |
| 22. Aérogares | 191 kWhep/(m².an) | 253 kWhep/(m².an) |
| 23. Industries ou artisanats 3x8h | 290 kWhep/(m².an) | 365 kWhep/(m².an) |
| 24. Industries ou artisanats 8h à 18h | 94 kWhep/(m².an) | 116 kWhep/(m².an) |
| 25. Etablissements sportifs municipaux ou scolaires | 94 kWhep/(m².an) | 116 kWhep/(m².an) |
| 26. Restaurants scolaires - 1 repas par jour, 5 jours sur 7 | 119 kWhep/(m².an) | 251kWhep/(m².an) |
| 27. Restaurants scolaires - 3 repas par jour, 5 jours sur 7 | 153 kWhep/(m².an) | 329 kWhep/(m².an) |
| 28. Etablissements sportifs privés | 112 kWhep/(m².an) | 148 kWhep/(m².an) |

Le coefficient Icénergie_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l’usage de la partie de bâtiment, de l’année à laquelle la demande de permis de construire correspondante est déposée, et de son raccordement ou non à un réseau de chaleur urbain :

|  | Valeur de Icénergie_maxmoyen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Usage de la partie de bâtiment et énergie utilisée | Année 2022 à 2024 | Années 2025 à 2027 | À partir de l’année 2028 |
| 1. Maisons individuelles ou accolées raccordées à un réseau de chaleur urbain | 200 kq éq. CO2/m² | 200 kq éq. CO2/m² | 160 kq éq. CO2/m² |
| 1. Maisons individuelles ou accolées – autres cas | 160 kq éq. CO2/m² | 160 kq éq. CO2/m² | 160 kq éq. CO2/m² |
| 2. Logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur urbain | 560 kq éq. CO2/m² | 320 kq éq. CO2/m² | 260 kq éq. CO2/m² |
| 2. Logements collectifs – autres cas | 560 kq éq. CO2/m² | 260 kq éq. CO2/m² | 260 kq éq. CO2/m² |
| 3. Bureaux raccordés à un réseau de chaleur urbain | 280 kg éq. CO2/m² | 200 kg éq. CO2/m² | 200 kg éq. CO2/m² |
| 3. Bureaux – autres cas | 200 kg éq. CO2/m² | 200 kg éq. CO2/m² | 200 kg éq. CO2/m² |
| 4. et 5. Enseignement primaire ou secondaire raccordés à un réseau de chaleur urbain | 240 kg éq. CO2/m² | 200 kg éq. CO2/m² | 140 kg éq. CO2/m² |
| 4. et 5. Enseignement primaire ou secondaire – autres cas | 240 kg éq. CO2/m² | 140 kg éq. CO2/m² | 140 kg éq. CO2/m² |
| 6. Médiathèques et bibliothèques raccordés à un réseau de chaleur urbain | 360 kg éq. CO2/m² | 285 kg éq. CO2/m² | 285 kg éq. CO2/m² |
| 6. Médiathèques et bibliothèques – autres cas | - | 285 kg éq. CO2/m² | 285 kg éq. CO2/m² |
| 7. Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche et bâtiments d’enseignements atypiques raccordés à un réseau de chaleur urbain | 225 kg éq. CO2/m² | 190 kg éq. CO2/m² | 190 kg éq. CO2/m² |
| 7. Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche et bâtiments d’enseignements atypiques – autres cas | - | 190 kg éq. CO2/m² | 190 kg éq. CO2/m² |
| 8. Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie nuit) raccordés à un réseau de chaleur urbain | 490 kg éq. CO2/m² | 390 kg éq. CO2/m² | 390 kg éq. CO2/m² |
| 8. Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie nuit) – autres cas | - | 165 kg éq. CO2/m² | 165 kg éq. CO2/m² |
| 9. Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie nuit) raccordés à un réseau de chaleur urbain | 485 kg éq. CO2/m² | 350 kg éq. CO2/m² | 350 kg éq. CO2/m² |
| 9. Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie nuit) – autres cas | - | 155 kg éq. CO2/m² | 155 kg éq. CO2/m² |
| 10. Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour) raccordés à un réseau de chaleur urbain | 595 kg éq. CO2/m² | 495 kg éq. CO2/m² | 495 kg éq. CO2/m² |
| 10. Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour) – autres cas | - | 270 kg éq. CO2/m² | 270 kg éq. CO2/m² |
| 11. Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour) raccordés à un réseau de chaleur urbain | 630 kg éq. CO2/m² | 520 kg éq. CO2/m² | 520 kg éq. CO2/m² |
| 11. Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour) – autres cas | - | 285 kg éq. CO2/m² | 285 kg éq. CO2/m² |
| 12. Etablissements d'accueil de la petite enfance raccordés à un réseau de chaleur urbain | 895 kg éq. CO2/m² | 680 kg éq. CO2/m² | 680 kg éq. CO2/m² |
| 12. Etablissements d'accueil de la petite enfance – autres cas | - | 680 kg éq. CO2/m² | 680 kg éq. CO2/m² |
| 13. Restaurants - en continu, 18 heures par jour, 7 jours sur 7 raccordés à un réseau de chaleur urbain | 670 kg éq. CO2/m² | 570 kg éq. CO2/m² | 570 kg éq. CO2/m² |
| 13. Restaurants - en continu, 18 heures par jour, 7 jours sur 7 – autres cas | - | 325 kg éq. CO2/m² | 325 kg éq. CO2/m² |
| 14. Restaurants - 1 repas par jour, 5 jours sur 7 raccordés à un réseau de chaleur urbain | 605 kg éq. CO2/m² | 470 kg éq. CO2/m² | 470 kg éq. CO2/m² |
| 14. Restaurants - 1 repas par jour, 5 jours sur 7 – autres cas | - | 170 kg éq. CO2/m² | 170 kg éq. CO2/m² |
| 15. Restaurants - 2 repas par jour, 7 jours sur 7 raccordés à un réseau de chaleur urbain | 705 kg éq. CO2/m² | 570 kg éq. CO2/m | 570 kg éq. CO2/m² |
| 15. Restaurants - 2 repas par jour, 7 jours sur 7 – autres cas | - | 265 kg éq. CO2/m² | 265 kg éq. CO2/m² |
| 16. Restaurants - 2 repas par jour, 6 jours sur 7 raccordés à un réseau de chaleur urbain | 675 kg éq. CO2/m² | 545 kg éq. CO2/m² | 545 kg éq. CO2/m² |
| 16. Restaurants - 2 repas par jour, 6 jours sur 7 – autres cas | - | 255 kg éq. CO2/m² | 255 kg éq. CO2/m² |
| 17. Commerces raccordés à un réseau de chaleur urbain | 315 kg éq. CO2/m² | 270 kg éq. CO2/m² | 270 kg éq. CO2/m² |
| 17. Commerces – autres cas |  | 270 kg éq. CO2/m² | 270 kg éq. CO2/m² |
| 18. Vestiaires - raccordés à un réseau de chaleur urbain | 1460 kg éq. CO2/m² | 1120 kg éq. CO2/m² | 1120 kg éq. CO2/m² |
| 18. Vestiaires - autres cas | - | 585 kg éq. CO2/m² | 585 kg éq. CO2/m² |
| 19. Etablissements sanitaires avec hébergement - raccordés à un réseau de chaleur urbain | 1155 kg éq. CO2/m² | 890 kg éq. CO2/m² | 890 kg éq. CO2/m² |
| 19. Etablissements sanitaires avec hébergement - autres cas | - | 330 kg éq. CO2/m² | 330 kg éq. CO2/m² |
| 20. Etablissements de santé (partie nuit) - raccordés à un réseau de chaleur urbain | 575 kg éq. CO2/m² | 490 kg éq. CO2/m² | 490 kg éq. CO2/m² |
| 20. Etablissements de santé (partie nuit) - autres cas | - | 320 kg éq. CO2/m² | 320 kg éq. CO2/m² |
| 21. Etablissements de santé (partie jour) - raccordés à un réseau de chaleur urbain | 615 kg éq. CO2/m² | 365 kg éq. CO2/m² | 365 kg éq. CO2/m² |
| 21. Etablissements de santé (partie jour) - autres cas | - | 230 kg éq. CO2/m² | 230 kg éq. CO2/m² |
| 22. Aérogares raccordés à un réseau de chaleur urbain | 290 kg éq. CO2/m² | 260 kg éq. CO2/m² | 260 kg éq. CO2/m² |
| 22. Aérogares - autres cas | - | 220 kg éq. CO2/m² | 220 kg éq. CO2/m² |
| 23. Industries ou artisanats 3x8h | - | 315 kg éq. CO2/m² | 315 kg éq. CO2/m² |
| 24. Industries ou artisanats 8h à 18h | - | 110 kg éq. CO2/m² | 110 kg éq. CO2/m² |
| 25. Etablissements sportifs municipaux ou scolaires raccordés à un réseau de chaleur urbain | 330 kg éq. CO2/m² | 265 kg éq. CO2/m² | 265 kg éq. CO2/m² |
| 25. Etablissements sportifs municipaux ou scolaires - autres cas | - | 150 kg éq. CO2/m² | 150 kg éq. CO2/m² |
| 26. Restaurants scolaires - 1 repas par jour, 5 jours sur 7 raccordés à un réseau de chaleur urbain | 570 kg éq. CO2/m² | 445 kg éq. CO2/m² | 445 kg éq. CO2/m² |
| 26. Restaurants scolaires - 1 repas par jour, 5 jours sur 7 – autres cas | - | 155 kg éq. CO2/m² | 155 kg éq. CO2/m² |
| 27. Restaurants scolaires - 3 repas par jour, 5 jours sur 7 raccordés à un réseau de chaleur urbain | 615 kg éq. CO2/m² | 485 kg éq. CO2/m² | 485 kg éq. CO2/m² |
| 27. Restaurants scolaires - 3 repas par jour, 5 jours sur 7 – autres cas | - | 190 kg éq. CO2/m² | 190 kg éq. CO2/m² |
| 28. Etablissements sportifs privés raccordés à un réseau de chaleur urbain | 535 kg éq. CO2/m² | 420 kg éq. CO2/m² | 420 kg éq. CO2/m² |
| 28. Etablissements sportifs privés– autres cas | - | 190 kg éq. CO2/m² | 190 kg éq. CO2/m² |

Pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur de Icénergie_maxmoyen est fixée à 280 kgCO2/ m², lorsque la demande de permis de construire de la maison est déposée avant le 31 décembre 2023 et l'une des deux conditions suivantes est respectée :

- la parcelle est concernée par un permis d'aménager délivré avant le 1er janvier 2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ;

- la parcelle est comprise dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté dont le dossier de réalisation, prévoyant un raccordement au réseau de gaz du périmètre, a été approuvé avant le 1er janvier 2022.

Pour les bâtiments ou les parties de bâtiments raccordés à un réseau de distribution de chaleur et de froid classé en application de l’article L. 712-1 du code de l’énergie, lorsque la demande de permis de construire correspondante est déposée avant le 31 décembre 2027, le coefficient Icénergie_maxmoyen prend, en fonction de l’usage de la partie de bâtiment, les valeurs définies pour les parties de bâtiments raccordés à un réseau de distribution de chaleur et de froid faisant l'objet d'un permis de construire déposé au cours des années 2022 à 2024.

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les maisons individuelles ou accolées

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,1 | 0,15 | 0,1 | -0,05 | 0 | -0,1 | -0,10 | -0,15 |
| 400m-800m | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,15 | 0,3 | 0,05 | 0 | -0,1 |
| >800m | 0,75 | 0,85 | 0,75 | 0,55 | 0,6 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :

Mccombles=(0,4×Scombles)Sref

Où Scombles représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètres.

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Surface moyenne des logements du bâtiment | Mcsurf_moy |
| --- | --- |
| Smoylgt≤100 m² | 49,5-0,55*SmoylgtCep,nr_maxmoyen |
| 100 m2<Smoylgt≤150 m² | 14,5-0,2*SmoylgtCep,nr_maxmoyen |
| Smoylgt>150 m² | -15,5Cep,nr_maxmoyen |

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mcsurf_tot=0

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

| Zone climatique Catégorie de contraintes extérieures | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les logements collectifs

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -0,1 | 0 | -0,15 | -0,1 | -0,15 |
| 400m-800m | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | -0,1 |
| >800m | 0,55 | 0,65 | 0,55 | 0,45 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,15 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes, avec NL représentant le nombre de logements du bâtiment :

| Surface moyenne des logements du bâtiment | Mcsurf_moy |
| --- | --- |
| Smoylgt≤40 m² | 45-1*SmoylgtCep,nr_maxmoyen |
| 40 m2<Smoylgt≤80 m² | 15-0,25*SmoylgtCep,nr_maxmoyen |
| 80 m2<Smoylgt≤120 m² | 3-0,1*SmoylgtCep,nr_maxmoyen |
| Smoylgt>120 m² | -9Cep,nr_maxmoyen |

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment, ou de la somme des parties de bâtiment ayant pour usage les logements collectifs, prend les valeurs suivantes :

| Surface du bâtiment | Mcsurf_tot |
| --- | --- |
| Sref≤1300 m² | 13-0,01*SrefCep,nr_maxmoyen |
| Sref>1300 m² | 0 |

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contrainte extérieure sont définies au chapitre V) :

| Zone climatique Catégorie de contraintes extérieures | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les bureaux

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 |
| 400m-800m | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,10 | -0,05 |
| >800m | 0,35 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,20 | 0 ,25 | 0,10 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Surface du bâtiment | Mcsurf_tot |
| --- | --- |
| Sref≤500 m² | 18-0,032*SrefCep,nr_maxmoyen |
| 500 m²<Sref≤1500 m² | 6-0,008*SrefCep,nr_maxmoyen |
| Sref>1500 m² | -6Cep,nr_maxmoyen |

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccat=0

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour l’enseignement primaire ou secondaire

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,15 | 0,10 | -0,05 | 0 | -0,05 | 0,40 | 0,30 |
| 400m-800m | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,15 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,10 |
| >800m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,45 | 0,50 | 0,35 | 0,35 | 0,15 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Surface du bâtiment | Mcsurf_tot |
| --- | --- |
| Sref≤500 m² | 12,5-0,025*SrefCep,nr_maxmoyen |
| Sref>500 m² | 0 |

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contrainte extérieure sont définies au chapitre V) :

|  | Cat 1 | Cat 2 |
| --- | --- | --- |
| Mccat | 0 | 0,05 |

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les médiathèques et bibliothèques

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,1 | 0,15 | 0,1 | -0,05 | 0 | -0,05 | 0,15 | 0,05 |
| 400m-800m | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0 |
| >800m | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,05 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

Mcsurf_tot=0

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

| Zone climatique Catégorie de contraintes extérieures | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie 3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche et bâtiments d’enseignements atypiques

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,10 | 0,10 | -0,05 | 0 | 0 | 0,2 | 0,15 |
| 400m-800m | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0,05 | 0 | 0,1 | 0,05 |
| >800m | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

Mcsurf_tot=0

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

| Zone climatique Catégorie de contraintes extérieures | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie nuit)

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 |
| 400m-800m | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,05 |
| >800m | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,25 | 0,1 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

Mcsurf_tot=0

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

Mccat=0

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie nuit)

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 |
| 400m-800m | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,05 |
| >800m | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,25 | 0,1 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Surface du bâtiment | Mcsurf_tot |
| --- | --- |
| Sref≤1000 m² | 81-0,081*SrefCep,nr_maxmoyen |
| Sref>1000 m² | 0 |

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

Mccat=0

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour)

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,1 | -0,05 | 0 | 0,05 | 0,15 | 0,1 |
| 400m-800m | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,1 |
| >800m | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,05 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

Mcsurf_tot=0

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

Mccat=0

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour)

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 400m-800m | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| >800m | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,05 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

Mcsurf_tot=0

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

Mccat=0

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les établissements d'accueil de la petite enfance

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | -0,05 | 0,05 | -0,05 |
| 400m-800m | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,20 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| >800m | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,15 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

Mcsurf_tot=0

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

| Zone climatique Catégorie de contraintes extérieures | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie 3 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,25 |

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les restaurants - en continu, 18 heures par jour, 7 jours sur 7

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0 | 0,05 | 0,1 | -0,05 | 0 | 0,05 | 0,2 | 0,15 |
| 400m-800m | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,05 |
| >800m | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,05 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

Mcsurf_tot=0

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

Mccat=0

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les restaurants - 1 repas par jour, 5 jours sur 7

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 | -0,05 | 0,05 | -0,05 |
| 400m-800m | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0 |
| >800m | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,05 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

Mcsurf_tot=0

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

Mccat=0

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les restaurants - 2 repas par jour, 7 jours sur 7

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,05 | -0,05 | 0 | 0 | 0,15 | 0,1 |
| 400m-800m | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| >800m | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

Mcsurf_tot=0

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

Mccat=0

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les restaurants - 2 repas par jour, 6 jours sur 7

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,1 | -0,05 | 0 | 0 | 0,1 | 0,05 |
| 400m-800m | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0 |
| >800m | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

Mcsurf_tot=0

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

Mccat=0

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les commerces

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0 | 0,05 | 0,1 | -0,05 | 0 | 0,05 | 0,2 | 0,2 |
| 400m-800m | 0 | 0,1 | 0,1 | -0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 |
| >800m | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Surface du bâtiment | Mcsurf_tot |
| --- | --- |
| Sref≤500 m² | 113-0,226*SrefCep,nr_maxmoyen |
| Sref>500 m² | 0 |

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

|  | BR1 | BR2/BR3 | Cat 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mccat | 0 | 0 | 0,05 |

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les vestiaires

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 | -0,05 | 0 | -0,05 |
| 400m-800m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | -0,05 |
| >800m | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

Mcsurf_tot=0

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

Mccat=0

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les établissements sanitaires avec hébergement

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 | -0,05 | 0 | -0,05 |
| 400m-800m | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | -0,05 |
| >800m | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,25 | 0,1 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

Mcsurf_tot=0

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

Mccat=0

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les établissements de santé (partie nuit)

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 400m-800m | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| >800m | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

Mcsurf_tot=0

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

Mccat=0

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les établissements de santé (partie jour)

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,1 | -0,05 | 0 | -0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 400m-800m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,1 |
| >800m | 0,3 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Surface du bâtiment | Mcsurf_tot |
| --- | --- |
| Sref≤2000 m² | 0 |
| 2000<Sref≤5000 m² | 49-0,026*SrefCep,nr_maxmoyen |
| Sref>500 m² | -78Cep,nr_maxmoyen |

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

Mccat=0

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les aérogares

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | -0,05 | 0 | 0,05 | -0,05 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 400m-800m | -0,05 | 0 | 0,05 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0 |
| >800m | 0,05 | 0,1 | -0,05 | 0 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

Mcsurf_tot=0

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

Mccat=0

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les bâtiments à usage industriel et artisanat 3x8h

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,05 | 0,1 | -0,05 | 0 | 0,05 | 0,15 | 0,15 |
| 400m-800m | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| >800m | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Surface du bâtiment | Mcsurf_tot |
| --- | --- |
| Sref≤5000 m² | 15-0,003*SrefCep,nr_maxmoyen |
| Sref>5000 m² | 0 |

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

Mccat=0

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les bâtiments à usage industriel et artisanat 8h à 18h

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,1 | -0,05 | 0 | 0 | 0,2 | 0,15 |
| 400m-800m | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,1 |
| >800m | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes, en fonction de l’année à laquelle la demande de permis de construire correspondante est déposée, de son raccordement ou non à un réseau de chaleur urbain et du classement ou non du réseau de chaleur urbain en application de l’article L. 712-1 du code de l’énergie :

|  | Mcsurf_tot |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface du bâtiment | Raccordé à un réseau de chaleur urbain classé – Année 2025 à 2028 | Raccordé à un réseau de chaleur urbain classé - À partir de l’année 2028 | Raccordé à un réseau de chaleur urbain non classé | Autre cas |
| Sref≤5000 m² | 365-0,073*SrefCep,nr_maxmoyen | 265-0,053*SrefCep,nr_maxmoyen | 265-0,053*SrefCep,nr_maxmoyen | 50-0,01*SrefCep,nr_maxmoyen |
| Sref>5000 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

Mccat=0

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les établissements sportifs municipaux ou scolaires

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0 | 0 | 0,4 | 0,25 |
| 400m-800m | 0,05 | 0,1 | 0,05 | -0,05 | 0 | -0,05 | 0,2 | 0,05 |
| >800m | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

Mcsurf_tot=0

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

Mccat=0

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les restaurants scolaires - 1 repas par jour, 5 jours sur 7

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 | -0,05 | -0,05 | -0,15 |
| 400m-800m | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | -0,05 |
| >800m | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,20 | 0,1 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

Mcsurf_tot=0

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

Mccat=0

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les restaurants scolaires - 3 repas par jour, 5 jours sur 7

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,05 |
| 400m-800m | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0 |
| >800m | 0,3 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,1 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

Mcsurf_tot=0

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

Mccat=0

### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les établissements sportifs privés

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0 | 0,1 | 0,05 | -0,1 | 0 | 0,05 | 0,35 | 0,25 |
| 400m-800m | 0 | 0,05 | 0,05 | -0,05 | 0 | -0,05 | 0,15 | 0,05 |
| >800m | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 | 0,1 | -0,05 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Mccombles=0

Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Mcsurf_moy=0

Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

Mcsurf_tot=0

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :

Mccat=0

## Valeurs de Icconstruction_maxmoyen et coefficients de modulation associés à la fixation de l’exigence sur Icconstruction_max

Le coefficient Icconstruction_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l’usage de la partie de bâtiment et de l’année à laquelle la demande de permis de construire correspondante est déposée :

|  | Valeur de Icconstruction_maxmoyen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usage de la partie de bâtiment | Années 2022 à 2024 | Années 2025 à 2027 | Années 2028 à 2030 | À partir de l’année 2031 |
| 1. Maisons individuelles ou accolées | 640 kq éq. CO2/m² | 530 kq éq. CO2/m² | 475 kq éq. CO2/m² | 415 kq éq. CO2/m² |
| 2. Logements collectifs | 740 kq éq. CO2/m² | 650 kq éq. CO2/m² | 580 kq éq. CO2/m² | 490 kq éq. CO2/m² |
| 3. Bureaux | 980 kg éq. CO2/m² | 810 kg éq. CO2/m² | 710 kg éq. CO2/m² | 600 kg éq. CO2/m² |
| 4. et 5. Enseignement primaire ou secondaire | 900 kg éq. CO2/m² | 770 kg éq. CO2/m² | 680 kg éq. CO2/m² | 590 kg éq. CO2/m² |
| 6. Médiathèques et bibliothèques | - | 940 kg éq. CO2/m² | 785 kg éq. CO2/m² | 630 kg éq. CO2/m² |
| 7. Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche et bâtiments d’enseignements atypiques. | - | 940 kg éq. CO2/m² | 790 kg éq. CO2/m² | 640 kg éq. CO2/m² |
| 8. à 11. Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie nuit), hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie nuit), hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour) et hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour) | - | 820 kg éq. CO2/m² | 680 kg éq. CO2/m² | 540 kg éq. CO2/m² |
| 12. Etablissements d'accueil de la petite enfance | - | 950 kg éq. CO2/m² | 780 kg éq. CO2/m² | 630 kg éq. CO2/m² |
| 13. à 16., 26. et 27. Restaurants - en continu, 18 heures par jour, 7 jours sur 7, restaurants - 1 repas par jour, 5 jours sur 7, restaurants - 2 repas par jour, 7 jours sur 7, restaurants - 2 repas par jour, 6 jours sur 7, restaurants scolaires - 1 repas par jour, 5 jours sur 7 et restaurants scolaires - 3 repas par jour, 5 jours sur 7 | - | 800 kg éq. CO2/m² | 670 kg éq. CO2/m² | 540 kg éq. CO2/m² |
| 17. Commerces | - | 800 kg éq. CO2/m² | 670 kg éq. CO2/m² | 540 kg éq. CO2/m² |
| 18. Vestiaires |  | 1050 kg éq. CO2/m² | 900 kg éq. CO2/m² | 750 kg éq. CO2/m² |
| 19. à 21. Etablissements sanitaires avec hébergement, établissements de santé (partie nuit) et établissements de santé (partie jour) |  | 880 kg éq. CO2/m² | 760 kg éq. CO2/m² | 620 kg éq. CO2/m² |
| 22. Aérogares |  | 1120 kg éq. CO2/m² | 950 kg éq. CO2/m² | 780 kg éq. CO2/m² |
| 23. et 24. Industries ou artisanats 3x8h et industries ou artisanats 8h à 18h |  | 840 kg éq. CO2/m² | 695 kg éq. CO2/m² | 550 kg éq. CO2/m² |
| 25. et 28. Etablissements sportifs municipaux ou scolaires et établissements sportifs privés |  | 900 kg éq. CO2/m² | 760 kg éq. CO2/m² | 620 kg éq. CO2/m² |

### Valeurs des coefficients de modulation de l’exigence Icconstruction_max pour les maisons individuelles ou accolées

Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :

Micombles=(0,4×Scombles)Sref

Où Scombles représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètres.

Le coefficient Misurf_moyen de modulation de Icconstruction_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend les valeurs suivantes :

| Surface moyenne des logements du bâtiment | Misurf_moyen |
| --- | --- |
| Si Smoylgt≤120 m² | 0,36-3,6×Smoylgt1000 |
| Si Smoylgt>120 m² | -0,072 |

Le coefficient Misurf_tot de modulation de Icconstruction_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Misurf_tot=0

Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 kg éq. CO2/m² | 30 kg éq. CO2/m² |
| ≥ 400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des fondations et des espaces en sous-sol du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes:

| Valeur de Iclot2 | Miinfra |
| --- | --- |
| Si Iclot2≤40 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot2>40 kg éq. CO2/m² | Iclot2-40 |

Où Iclot2 représente l’impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé « fondations et infrastructure » se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l’exception des garages des maisons individuelles ou accolées.

Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l’impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot1 | Mivrd |
| --- | --- |
| Si Iclot1≤20 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot1>20 kg éq. CO2/m² | Iclot1-20 |

Où Iclot1 représente l’impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1 intitulé « « VRD – Voiries et réseaux divers » se composent des réseaux extérieurs jusqu’au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d’assainissement autonome, éléments pour le pompage d’eau) et des aires de stationnement extérieures.

Le coefficient Mipv de modulation de Icconstruction_max selon l’impact de l’installation de panneaux photovoltaïques pour un bâtiment ou une partie de bâtiment, prend la valeur suivante :

| Valeur de Iclot13 | Mipv |
| --- | --- |
| Si Iclot13≤20 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot13>20 kg éq. CO2/m² | Iclot13-20 |

Où Iclot13 représente l’impact sur le changement climatique du lot 13 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 13 intitulé « Équipement de production locale d'électricité » se compose des installations associées au bâtiment, dédiées à la production d’électricité (panneaux, onduleurs, étanchéité, …).

Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l’évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes selon l’année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée :

|  | Mided |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur de Icded | Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée : |  |  |
|  | 2022 à 2024 | 2025 à 2027 | À partir de 2028 |
| Si Icded≤370 kg éq. CO2/m² | 0 | 0 | 0 |
| Si Icded>370 kg éq. CO2/m² | 0,3×(Icded-370) | 0 | -0,3×(Icded-370) |

Où Icded représente l’impact sur le changement climatique de l’ensemble des composants associés à des données environnementales par défaut ou à des valeurs forfaitaires dans l’évaluation de l’indicateur Icconstruction du bâtiment ou de la partie de bâtiment, à l’exception des composants des lots 1, 2 et 13 tels que définis précédemment.

### Valeurs des coefficients de modulation de l’exigence Icconstruction_max pour les logements collectifs

Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :

Micombles=0

Le coefficient Misurf_moy de modulation de Icconstruction_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

| Surface moyenne des logements du bâtiment | Misurf_moy |
| --- | --- |
| Smoylgt≤40 m² | 100-2,5*SmoylgtIcconstruction_max_moyen |
| Smoylgt>40 m² | 0 |

Le coefficient Misurf_tot de modulation de Icconstruction_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment Sref prend les valeurs suivantes :

| Surface de référence du bâtiment | Misurf_tot |
| --- | --- |
| Si Sref≤1300 m² | -0,104+0,8×Sref10000 |
| Si 1300 m2<Sref<4000 m2 | 0,0455-0,350×Sref10000 |
| Si Sref≥4000 m2 | -0,0945 |

Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 kg éq. CO2/m² | 30 kg éq. CO2/m² |
| ≥ 400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnements couverts du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot2 | Miinfra |
| --- | --- |
| Si Iclot2≤40 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot2>40 kg éq. CO2/m² | Iclot2-40 |

Où Iclot2 représente l’impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé « fondations et infrastructure » se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l’exception des garages des maisons individuelles ou accolées.

Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l’impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes:

| Valeur de Iclot1 | Mivrd |
| --- | --- |
| Si Iclot1≤10 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot1>10 kg éq. CO2/m² | Iclot1-10 |

Où Iclot1 représente l’impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1 intitulé « VRD – Voiries et réseaux divers » se composent des réseaux extérieurs jusqu’au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d’assainissement autonome, éléments pour le pompage d’eau) et des aires de stationnement extérieures.

Le coefficient Mipv de modulation de Icconstruction_max selon l’impact de l’installation de panneaux photovoltaïques pour un bâtiment ou une partie de bâtiment, prend la valeur suivante :

| Valeur de Iclot13 | Mipv |
| --- | --- |
| Si Iclot13≤20 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot13>20 kg éq. CO2/m² | Iclot13-20 |

Où Iclot13 représente l’impact sur le changement climatique du lot 13 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 13 intitulé « Équipement de production locale d’électricité » se compose des installations associées au bâtiment, dédiées à la production d’électricité (panneaux, onduleurs, étanchéité, …).

Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l’évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

|  | Mided |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur de Icded | Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée : |  |  |
|  | 2022 à 2024 | 2025 à 2027 | À partir de 2028 |
| Si Icded≤250 kg éq. CO2/m² | 0 | 0 | 0 |
| Si Icded>250 kg éq. CO2/m² | 0,3×(Icded-250) | 0 | -0,3×(Icded-250) |

Où Icded représente l’impact sur le changement climatique de l’ensemble des composants associés à des données environnementales par défaut ou à des valeurs forfaitaires dans l’évaluation de l’indicateur Icconstruction du bâtiment ou de la partie de bâtiment, à l’exception des composants des lots 1, 2 et 13 tels que définis précédemment.

### Valeurs des coefficients de modulation de l’exigence Icconstruction_max pour les bureaux

Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Micombles=0

Le coefficient Misurf_moy de modulation de Icconstruction_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Misurf_moy=0

Le coefficient Misurf_tot de modulation de Icconstruction_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment Sref prend les valeurs suivantes :

| Surface de référence du bâtiment | Misurf_tot |
| --- | --- |
| Si Sref≤2500 m² | 0,034-0,86×Sref10000 |
| Si Sref≥2500 m2 | -0,181 |

Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 kg éq. CO2/m² | 50 kg éq. CO2/m² |
| ≥400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnement couverts du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot2 | Miinfra |
| --- | --- |
| Si Iclot2≤40 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot2>40 kg éq. CO2/m² | Iclot2-40 |

Où Iclot2 représente l’impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé « fondations et infrastructure » se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l’exception des garages des maisons individuelles ou accolées.

Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l’impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes:

| Valeur de Iclot1 | Mivrd |
| --- | --- |
| Si Iclot1≤10 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot1>10 kg éq. CO2/m² | Iclot1-10 |

Où Iclot1 représente l’impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1, intitulé « VRD – Voiries et réseaux divers », se compose des réseaux extérieurs jusqu’au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d’assainissement autonome, éléments pour le pompage d’eau) et des aires de stationnement extérieures.

Le coefficient Mipv de modulation de Icconstruction_max selon l’impact de l’installation de panneaux photovoltaïques pour un bâtiment ou une partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot13 | Mipv |
| --- | --- |
| Si Iclot13≤20 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot13>20 kg éq. CO2/m² | Iclot13-20 |

Où Iclot13 représente l’impact sur le changement climatique du lot 13 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 13 intitulé « Équipement de production locale d’électricité » se compose des installations associées au bâtiment, dédiées à la production d’électricité (panneaux, onduleurs, étanchéité, …).

Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l’évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Icded | Mided |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée : |  |  |
|  | Années 2022 à 2024 | Années 2025 à 2027 | À partir de l’année 2028 |
| Si Icded≤275 kg éq. CO2/m² | 0 | 0 | 0 |
| Si Icded>275 kg éq. CO2/m² | 0,3×(Icded-275) | 0 | -0,3×(Icded-275) |

Où Icded représente l’impact sur le changement climatique de l’ensemble des composants associés à des données environnementales par défaut ou à des valeurs forfaitaires dans l’évaluation de l’indicateur Icconstruction du bâtiment ou de la partie de bâtiment, à l’exception des composants des lots 1, 2 et 13 tels que définis précédemment.

### Valeurs des coefficients de modulation de l’exigence Icconstruction_max pour l’enseignement primaire ou secondaire

Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Micombles=0

Le coefficient Misurf_moy de modulation de Icconstruction_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Misurf_moy=0

Le coefficient Misurf_tot de modulation de Icconstruction_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment Sref prend les valeurs suivantes :

| Surface de référence du bâtiment | Misurf_tot |
| --- | --- |
| Si Sref≤10000 m² | 0,084-0,21×Sref10000 |
| Si Sref≥10000 m2 | -0,126 |

Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend la valeur suivante :

Migéo=0

Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnements couverts du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot2 | Miinfra |
| --- | --- |
| Si Iclot2≤60 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot2>60 kg éq. CO2/m² | Iclot2-60 |

Où Iclot2 représente l’impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé « fondations et infrastructure » se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l’exception des garages des maisons individuelles ou accolées.

Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l’impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes:

| Valeur de Iclot1 | Mivrd |
| --- | --- |
| Si Iclot1≤20 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot1>20 kg éq. CO2/m² | Iclot1-20 |

Où Iclot1 représente l’impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1 intitulé « VRD – Voiries et réseaux divers » se compose des réseaux extérieurs jusqu’au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d’assainissement autonome, éléments pour le pompage d’eau) et des aires de stationnement extérieures.

Le coefficient Mipv de modulation de Icconstruction_max selon l’impact de l’installation de panneaux photovoltaïques pour un bâtiment ou une partie de bâtiment, prend la valeur suivante :

| Valeur de Iclot13 | Mipv |
| --- | --- |
| Si Iclot13≤20 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot13>20 kg éq. CO2/m² | Iclot13-20 |

Où Iclot13 représente l’impact sur le changement climatique du lot 13 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 13 intitulé « Équipement de production locale d'électricité » se compose des installations associées au bâtiment, dédiées à la production d’électricité (panneaux, onduleurs, étanchéité, …).

Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l’évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Icded | Mided |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée : |  |  |
|  | Années 2022 à 2024 | Années 2025 à 2027 | À partir de l’année 2028 |
| Si Icded≤300 kg éq. CO2/m² | 0 | 0 | 0 |
| Si Icded>300 kg éq. CO2/m² | 0,3×(Icded-300) | 0 | -0,3×(Icded-300) |

Où Icded représente l’impact sur le changement climatique de l’ensemble des composants associés à des données environnementales par défaut ou à des valeurs forfaitaires dans l’évaluation de l’indicateur Icconstruction du bâtiment ou de la partie de bâtiment, à l’exception des composants des lots 1, 2 et 13 tels que définis précédemment.

### Valeurs des coefficients de modulation de l’exigence Icconstruction_max pour les médiathèques et bibliothèques

Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Micombles=0

Le coefficient Misurf_moyen de modulation de Icconstruction_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Misurf_moyen=0

Le coefficient Misurf_tot de modulation de Icconstruction_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Misurf_tot=0

Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 kg éq. CO2/m | 30 kg éq. CO2/m |
| ≥400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnement couverts du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot2 | Miinfra |
| --- | --- |
| Si Iclot2≤60 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot2>60 kg éq. CO2/m² | Iclot2-60 |

Où Iclot2 représente l’impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé “fondations et infrastructure” se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l’exception des garages des maisons individuelles ou accolées.

Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l’impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes:

| Valeur de Iclot1 | Mivrd |
| --- | --- |
| Si Iclot1≤20 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot1>20 kg éq. CO2/m² | Iclot1-20 |

Où Iclot1 représente l’impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1, intitulé “VRD – Voiries et réseaux divers”, se compose des réseaux extérieurs jusqu’au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d’assainissement autonome, éléments pour le pompage d’eau) et des aires de stationnement extérieures.

Le coefficient Mipv de modulation de Icconstruction_max selon l’impact de l’installation de panneaux photovoltaïques pour un bâtiment ou une partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot13 | Mipv |
| --- | --- |
| Si Iclot13≤20 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot13>20 kg éq. CO2/m² | Iclot13-20 |

Où Iclot13 représente l’impact sur le changement climatique du lot 13 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 13 intitulé “Équipement de production locale d'électricité” se compose des installations associées au bâtiment, dédiées à la production d’électricité (panneaux, onduleurs, étanchéité, …).

Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l’évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Icded | Mided |  |
| --- | --- | --- |
|  | Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée : |  |
|  | Années 2025 à 2027 | À partir de l’année 2028 |
| Si Icded≤440 kg éq. CO2/m² | 0 | 0 |
| Si Icded>440 kg éq. CO2/m² | 0 | -0,3×(Icded-440) |

Où Icded représente l’impact sur le changement climatique de l’ensemble des composants associés à des données environnementales par défaut ou à des valeurs forfaitaires dans l’évaluation de l’indicateur Icconstruction du bâtiment ou de la partie de bâtiment, à l’exception des composants des lots 1, 2 et 13 tels que définis précédemment. » ;

### Valeurs des coefficients de modulation de l’exigence Icconstruction_max pour les bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche et bâtiments d’enseignements atypiques

Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Micombles=0

Le coefficient Misurf_moyen de modulation de Icconstruction_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Misurf_moyen=0

Le coefficient Misurf_tot de modulation de Icconstruction_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Misurf_tot=0 »

Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend la valeur suivante (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 kg éq. CO2/m | 30 kg éq. CO2/m |
| ≥400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnement couverts du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot2 | Miinfra |
| --- | --- |
| Si Iclot2≤60 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot2>60 kg éq. CO2/m² | Iclot2-60 |

Où Iclot2 représente l’impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé “fondations et infrastructure” se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l’exception des garages des maisons individuelles ou accolées.

Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l’impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes:

| Valeur de Iclot1 | Mivrd |
| --- | --- |
| Si Iclot1≤20 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot1>20 kg éq. CO2/m² | Iclot1-20 |

Où Iclot1 représente l’impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1, intitulé “VRD – Voiries et réseaux divers”, se compose des réseaux extérieurs jusqu’au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d’assainissement autonome, éléments pour le pompage d’eau) et des aires de stationnement extérieures.

Le coefficient Mipv de modulation de Icconstruction_max selon l’impact de l’installation de panneaux photovoltaïques pour un bâtiment ou une partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot13 | Mipv |
| --- | --- |
| Si Iclot13≤20 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot13>20 kg éq. CO2/m² | Iclot13-20 |

Où Iclot13 représente l’impact sur le changement climatique du lot 13 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 13 intitulé “Équipement de production locale d'électricité” se compose des installations associées au bâtiment, dédiées à la production d’électricité (panneaux, onduleurs, étanchéité, …).

Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l’évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Icded | Mided |  |
| --- | --- | --- |
|  | Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée : |  |
|  | Années 2025 à 2027 | À partir de l’année 2028 |
| Si Icded≤320 kg éq. CO2/m² | 0 | 0 |
| Si Icded>320 kg éq. CO2/m² | 0 | -0,3×(Icded-320) |

Où Icded représente l’impact sur le changement climatique de l’ensemble des composants associés à des données environnementales par défaut ou à des valeurs forfaitaires dans l’évaluation de l’indicateur Icconstruction du bâtiment ou de la partie de bâtiment, à l’exception des composants des lots 1, 2 et 13 tels que définis précédemment. » ;

### à 11. Valeurs des coefficients de modulation de l’exigence Icconstruction_max pour les hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie nuit), pour les hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie nuit), pour les hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour) et pour les hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour)

Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Micombles=0

Le coefficient Misurf_moyen de modulation de Icconstruction_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Misurf_moyen=0

Le coefficient Misurf_tot de modulation de Icconstruction_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Misurf_tot=0

Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 kg éq. CO2/m | 20 kg éq. CO2/m |
| ≥400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnement couverts du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot2 | Miinfra |
| --- | --- |
| Si Iclot2≤40 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot2>40 kg éq. CO2/m² | Iclot2-40 |

Où Iclot2 représente l’impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé “fondations et infrastructure” se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l’exception des garages des maisons individuelles ou accolées.

Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l’impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes:

| Valeur de Iclot1 | Mivrd |
| --- | --- |
| Si Iclot1≤10 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot1>10 kg éq. CO2/m² | Iclot1-10 |

Où Iclot1 représente l’impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1, intitulé “VRD – Voiries et réseaux divers”, se compose des réseaux extérieurs jusqu’au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d’assainissement autonome, éléments pour le pompage d’eau) et des aires de stationnement extérieures.

Le coefficient Mipv de modulation de Icconstruction_max selon l’impact de l’installation de panneaux photovoltaïques pour un bâtiment ou une partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot13 | Mipv |
| --- | --- |
| Si Iclot13≤20 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot13>20 kg éq. CO2/m² | Iclot13-20 |

Où Iclot13 représente l’impact sur le changement climatique du lot 13 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 13 intitulé “Équipement de production locale d'électricité” se compose des installations associées au bâtiment, dédiées à la production d’électricité (panneaux, onduleurs, étanchéité, …).

Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l’évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Icded | Mided |  |
| --- | --- | --- |
|  | Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée : |  |
|  | Années 2025 à 2027 | À partir de l’année 2028 |
| Si Icded≤300 kg éq. CO2/m² | 0 | 0 |
| Si Icded>300 kg éq. CO2/m² | 0 | -0,3×(Icded-300) |

Où Icded représente l’impact sur le changement climatique de l’ensemble des composants associés à des données environnementales par défaut ou à des valeurs forfaitaires dans l’évaluation de l’indicateur Icconstruction du bâtiment ou de la partie de bâtiment, à l’exception des composants des lots 1, 2 et 13 tels que définis précédemment. » ;

### Valeurs des coefficients de modulation de l’exigence Icconstruction_max pour les établissements d'accueil de la petite enfance

Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Micombles=0

Le coefficient Misurf_moyen de modulation de Icconstruction_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Misurf_moyen=0

Le coefficient Misurf_tot de modulation de Icconstruction_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Misurf_tot=0

Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend la valeur suivante (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

Migéo=0

Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnement couverts du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot2 | Miinfra |
| --- | --- |
| Si Iclot2≤60 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot2>60 kg éq. CO2/m² | Iclot2-60 |

Où Iclot2 représente l’impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé “fondations et infrastructure” se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l’exception des garages des maisons individuelles ou accolées.

Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l’impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes:

| Valeur de Iclot1 | Mivrd |
| --- | --- |
| Si Iclot1≤20 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot1>20 kg éq. CO2/m² | Iclot1-20 |

Où Iclot1 représente l’impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1, intitulé “VRD – Voiries et réseaux divers”, se compose des réseaux extérieurs jusqu’au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d’assainissement autonome, éléments pour le pompage d’eau) et des aires de stationnement extérieures.

Le coefficient Mipv de modulation de Icconstruction_max selon l’impact de l’installation de panneaux photovoltaïques pour un bâtiment ou une partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot13 | Mipv |
| --- | --- |
| Si Iclot13≤20 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot13>20 kg éq. CO2/m² | Iclot13-20 |

Où Iclot13 représente l’impact sur le changement climatique du lot 13 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 13 intitulé “Équipement de production locale d'électricité” se compose des installations associées au bâtiment, dédiées à la production d’électricité (panneaux, onduleurs, étanchéité, …).

Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l’évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Icded | Mided |  |
| --- | --- | --- |
|  | Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée : |  |
|  | Années 2025 à 2027 | À partir de l’année 2028 |
| Si Icded≤530 kg éq. CO2/m² | 0 | 0 |
| Si Icded>530 kg éq. CO2/m² | 0 | -0,3×(Icded-530) |

Où Icded représente l’impact sur le changement climatique de l’ensemble des composants associés à des données environnementales par défaut ou à des valeurs forfaitaires dans l’évaluation de l’indicateur Icconstruction du bâtiment ou de la partie de bâtiment, à l’exception des composants des lots 1, 2 et 13 tels que définis précédemment. » ;

### à 16., 26. et 27. Valeurs des coefficients de modulation de l’exigence Icconstruction_max pour les restaurants - en continu, 18 heures par jour, 7 jours sur 7, pour les restaurants - 1 repas par jour, 5 jours sur 7, pour les restaurants - 2 repas par jour, 7 jours sur 7, pour les restaurants - 2 repas par jour, 6 jours sur 7, pour les restaurants scolaires - 1 repas par jour, 5 jours sur 7 et pour les restaurants scolaires - 3 repas par jour, 5 jours sur 7

Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Micombles=0

Le coefficient Misurf_moyen de modulation de Icconstruction_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Misurf_moyen=0

Le coefficient Misurf_tot de modulation de Icconstruction_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Misurf_tot=0

Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend la valeur suivante (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

Migéo=0

Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnement couverts du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot2 | Miinfra |
| --- | --- |
| Si Iclot2≤40 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot2>40 kg éq. CO2/m² | Iclot2-40 |

Où Iclot2 représente l’impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé “fondations et infrastructure” se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l’exception des garages des maisons individuelles ou accolées.

Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l’impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes:

| Valeur de Iclot1 | Mivrd |
| --- | --- |
| Si Iclot1≤10 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot1>10 kg éq. CO2/m² | Iclot1-10 |

Où Iclot1 représente l’impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1, intitulé “VRD – Voiries et réseaux divers”, se compose des réseaux extérieurs jusqu’au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d’assainissement autonome, éléments pour le pompage d’eau) et des aires de stationnement extérieures.

Le coefficient Mipv de modulation de Icconstruction_max selon l’impact de l’installation de panneaux photovoltaïques pour un bâtiment ou une partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot13 | Mipv |
| --- | --- |
| Si Iclot13≤20 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot13>20 kg éq. CO2/m² | Iclot13-20 |

Où Iclot13 représente l’impact sur le changement climatique du lot 13 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 13 intitulé “Équipement de production locale d'électricité” se compose des installations associées au bâtiment, dédiées à la production d’électricité (panneaux, onduleurs, étanchéité, …).

Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l’évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Icded | Mided |  |
| --- | --- | --- |
|  | Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée : |  |
|  | Années 2025 à 2027 | À partir de l’année 2028 |
| Si Icded≤480 kg éq. CO2/m² | 0 | 0 |
| Si Icded>480 kg éq. CO2/m² | 0 | -0,3×(Icded-480) |

Où Icded représente l’impact sur le changement climatique de l’ensemble des composants associés à des données environnementales par défaut ou à des valeurs forfaitaires dans l’évaluation de l’indicateur Icconstruction du bâtiment ou de la partie de bâtiment, à l’exception des composants des lots 1, 2 et 13 tels que définis précédemment. » ;

### Valeurs des coefficients de modulation de l’exigence Icconstruction_max pour les commerces

Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Micombles=0

Le coefficient Misurf_moyen de modulation de Icconstruction_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Misurf_moyen=0

Le coefficient Misurf_tot de modulation de Icconstruction_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Misurf_tot=0

Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend la valeur suivante (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

Migéo=0

Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnement couverts du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot2 | Miinfra |
| --- | --- |
| Si Iclot2≤40 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot2>40 kg éq. CO2/m² | Iclot2-40 |

Où Iclot2 représente l’impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé “fondations et infrastructure” se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l’exception des garages des maisons individuelles ou accolées.

Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l’impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes:

| Valeur de Iclot1 | Mivrd |
| --- | --- |
| Si Iclot1≤10 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot1>10 kg éq. CO2/m² | Iclot1-10 |

Où Iclot1 représente l’impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1, intitulé “VRD – Voiries et réseaux divers”, se compose des réseaux extérieurs jusqu’au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d’assainissement autonome, éléments pour le pompage d’eau) et des aires de stationnement extérieures.

Le coefficient Mipv de modulation de Icconstruction_max selon l’impact de l’installation de panneaux photovoltaïques pour un bâtiment ou une partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot13 | Mipv |
| --- | --- |
| Si Iclot13≤20 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot13>20 kg éq. CO2/m² | Iclot13-20 |

Où Iclot13 représente l’impact sur le changement climatique du lot 13 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 13 intitulé “Équipement de production locale d'électricité” se compose des installations associées au bâtiment, dédiées à la production d’électricité (panneaux, onduleurs, étanchéité, …).

Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l’évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Icded | Mided |  |
| --- | --- | --- |
|  | Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée : |  |
|  | Années 2025 à 2027 | À partir de l’année 2028 |
| Si Icded≤280 kg éq. CO2/m² | 0 | 0 |
| Si Icded>280 kg éq. CO2/m² | 0 | -0,3×(Icded-280) |

Où Icded représente l’impact sur le changement climatique de l’ensemble des composants associés à des données environnementales par défaut ou à des valeurs forfaitaires dans l’évaluation de l’indicateur Icconstruction du bâtiment ou de la partie de bâtiment, à l’exception des composants des lots 1, 2 et 13 tels que définis précédemment. » ;

### Valeurs des coefficients de modulation de l’exigence Icconstruction_max pour les vestiaires

Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Micombles=0

Le coefficient Misurf_moyen de modulation de Icconstruction_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Misurf_moyen=0

Le coefficient Misurf_tot de modulation de Icconstruction_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Misurf_tot=0

Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend la valeur suivante (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

Migéo=0

Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnement couverts du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot2 | Miinfra |
| --- | --- |
| Si Iclot2≤40 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot2>40 kg éq. CO2/m² | Iclot2-40 |

Où Iclot2 représente l’impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé “fondations et infrastructure” se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l’exception des garages des maisons individuelles ou accolées.

Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l’impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes:

| Valeur de Iclot1 | Mivrd |
| --- | --- |
| Si Iclot1≤10 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot1>10 kg éq. CO2/m² | Iclot1-10 |

Où Iclot1 représente l’impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1, intitulé “VRD – Voiries et réseaux divers”, se compose des réseaux extérieurs jusqu’au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d’assainissement autonome, éléments pour le pompage d’eau) et des aires de stationnement extérieures.

Le coefficient Mipv de modulation de Icconstruction_max selon l’impact de l’installation de panneaux photovoltaïques pour un bâtiment ou une partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot13 | Mipv |
| --- | --- |
| Si Iclot13≤20 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot13>20 kg éq. CO2/m² | Iclot13-20 |

Où Iclot13 représente l’impact sur le changement climatique du lot 13 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 13 intitulé “Équipement de production locale d'électricité” se compose des installations associées au bâtiment, dédiées à la production d’électricité (panneaux, onduleurs, étanchéité, …).

Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l’évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Icded | Mided |  |
| --- | --- | --- |
|  | Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée : |  |
|  | Années 2025 à 2027 | À partir de l’année 2028 |
| Si Icded≤480 kg éq. CO2/m² | 0 | 0 |
| Si Icded>480 kg éq. CO2/m² | 0 | -0,3×(Icded-480) |

Où Icded représente l’impact sur le changement climatique de l’ensemble des composants associés à des données environnementales par défaut ou à des valeurs forfaitaires dans l’évaluation de l’indicateur Icconstruction du bâtiment ou de la partie de bâtiment, à l’exception des composants des lots 1, 2 et 13 tels que définis précédemment. » ;

### à 21. Valeurs des coefficients de modulation de l’exigence Icconstruction_max pour les établissements sanitaires avec hébergement, pour les établissements de santé (partie nuit) et pour les établissements de santé (partie jour)

Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Micombles=0

Le coefficient Misurf_moyen de modulation de Icconstruction_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Misurf_moyen=0

Le coefficient Misurf_tot de modulation de Icconstruction_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Misurf_tot=0

Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend la valeur suivante (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

Migéo=0

Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnement couverts du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot2 | Miinfra |
| --- | --- |
| Si Iclot2≤40 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot2>40 kg éq. CO2/m² | Iclot2-40 |

Où Iclot2 représente l’impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé “fondations et infrastructure” se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l’exception des garages des maisons individuelles ou accolées.

Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l’impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes:

| Valeur de Iclot1 | Mivrd |
| --- | --- |
| Si Iclot1≤10 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot1>10 kg éq. CO2/m² | Iclot1-10 |

Où Iclot1 représente l’impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1, intitulé “VRD – Voiries et réseaux divers”, se compose des réseaux extérieurs jusqu’au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d’assainissement autonome, éléments pour le pompage d’eau) et des aires de stationnement extérieures.

Le coefficient Mipv de modulation de Icconstruction_max selon l’impact de l’installation de panneaux photovoltaïques pour un bâtiment ou une partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot13 | Mipv |
| --- | --- |
| Si Iclot13≤20 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot13>20 kg éq. CO2/m² | Iclot13-20 |

Où Iclot13 représente l’impact sur le changement climatique du lot 13 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 13 intitulé “Équipement de production locale d'électricité” se compose des installations associées au bâtiment, dédiées à la production d’électricité (panneaux, onduleurs, étanchéité, …).

Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l’évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Icded | Mided |  |
| --- | --- | --- |
|  | Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée : |  |
|  | Années 2025 à 2027 | À partir de l’année 2028 |
| Si Icded≤580 kg éq. CO2/m² | 0 | 0 |
| Si Icded>580 kg éq. CO2/m² | 0 | -0,3×(Icded-580) |

Où Icded représente l’impact sur le changement climatique de l’ensemble des composants associés à des données environnementales par défaut ou à des valeurs forfaitaires dans l’évaluation de l’indicateur Icconstruction du bâtiment ou de la partie de bâtiment, à l’exception des composants des lots 1, 2 et 13 tels que définis précédemment. » ;

### Valeurs des coefficients de modulation de l’exigence Icconstruction_max pour les aérogares

Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Micombles=0

Le coefficient Misurf_moyen de modulation de Icconstruction_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Misurf_moyen=0

Le coefficient Misurf_tot de modulation de Icconstruction_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

Misurf_tot=0

Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend la valeur suivante (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

Migéo=0

Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnement couverts du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot2 | Miinfra |
| --- | --- |
| Si Iclot2≤100 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot2>100 kg éq. CO2/m² | Iclot2-100 |

Où Iclot2 représente l’impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé “fondations et infrastructure” se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l’exception des garages des maisons individuelles ou accolées.

Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l’impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes:

| Valeur de Iclot1 | Mivrd |
| --- | --- |
| Si Iclot1≤10 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot1>10 kg éq. CO2/m² | Iclot1-10 |

Où Iclot1 représente l’impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1, intitulé “VRD – Voiries et réseaux divers”, se compose des réseaux extérieurs jusqu’au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d’assainissement autonome, éléments pour le pompage d’eau) et des aires de stationnement extérieures.

Le coefficient Mipv de modulation de Icconstruction_max selon l’impact de l’installation de panneaux photovoltaïques pour un bâtiment ou une partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot13 | Mipv |
| --- | --- |
| Si Iclot13≤20 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot13>20 kg éq. CO2/m² | Iclot13-20 |

Où Iclot13 représente l’impact sur le changement climatique du lot 13 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 13 intitulé “Équipement de production locale d'électricité” se compose des installations associées au bâtiment, dédiées à la production d’électricité (panneaux, onduleurs, étanchéité, …).

Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l’évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Icded | Mided |  |
| --- | --- | --- |
|  | Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée : |  |
|  | Années 2025 à 2027 | À partir de l’année 2028 |
| Si Icded≤665 kg éq. CO2/m² | 0 | 0 |
| Si Icded>665 kg éq. CO2/m² | 0 | -0,3×(Icded-665) |

Où Icded représente l’impact sur le changement climatique de l’ensemble des composants associés à des données environnementales par défaut ou à des valeurs forfaitaires dans l’évaluation de l’indicateur Icconstruction du bâtiment ou de la partie de bâtiment, à l’exception des composants des lots 1, 2 et 13 tels que définis précédemment. » ;

### et 24. Valeurs des coefficients de modulation de l’exigence Icconstruction_max pour les bâtiments à usages industriel ou artisanat 3x8h et pour les bâtiments à usages industriel ou artisanat 8h à 18h

Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Micombles=0

Le coefficient Misurf_moyen de modulation de Icconstruction_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Misurf_moyen=0

Le coefficient Misurf_tot de modulation de Icconstruction_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante:

| Surface du bâtiment | Misurf_tot |
| --- | --- |
| Sref≤5000 m² | 0,035-0,00007*Sref |
| Sref>5000 m² | -0,315 |

Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend la valeur suivante (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

Migéo=0

Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnement couverts du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot2 | Miinfra |
| --- | --- |
| Si Iclot2≤40 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot2>40 kg éq. CO2/m² | Iclot2-40 |

Où Iclot2 représente l’impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé “fondations et infrastructure” se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l’exception des garages des maisons individuelles ou accolées.

Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l’impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes:

| Valeur de Iclot1 | Mivrd |
| --- | --- |
| Si Iclot1≤10 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot1>10 kg éq. CO2/m² | Iclot1-10 |

Où Iclot1 représente l’impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1, intitulé “VRD – Voiries et réseaux divers”, se compose des réseaux extérieurs jusqu’au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d’assainissement autonome, éléments pour le pompage d’eau) et des aires de stationnement extérieures.

Le coefficient Mipv de modulation de Icconstruction_max selon l’impact de l’installation de panneaux photovoltaïques pour un bâtiment ou une partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot13 | Mipv |
| --- | --- |
| Si Iclot13≤20 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot13>20 kg éq. CO2/m² | Iclot13-20 |

Où Iclot13 représente l’impact sur le changement climatique du lot 13 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 13 intitulé “Équipement de production locale d'électricité” se compose des installations associées au bâtiment, dédiées à la production d’électricité (panneaux, onduleurs, étanchéité, …).

Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l’évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Icded | Mided |  |
| --- | --- | --- |
|  | Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée : |  |
|  | Années 2025 à 2027 | À partir de l’année 2028 |
| Si Icded≤500 kg éq. CO2/m² | 0 | 0 |
| Si Icded>500 kg éq. CO2/m² | 0 | -0,3×(Icded-500) |

Où Icded représente l’impact sur le changement climatique de l’ensemble des composants associés à des données environnementales par défaut ou à des valeurs forfaitaires dans l’évaluation de l’indicateur Icconstruction du bâtiment ou de la partie de bâtiment, à l’exception des composants des lots 1, 2 et 13 tels que définis précédemment. » ;

### et 28. Valeurs des coefficients de modulation de l’exigence Icconstruction_max pour les établissements sportifs municipaux ou scolaires et pour les établissements sportifs privés

Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Micombles=0

Le coefficient Misurf_moyen de modulation de Icconstruction_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

Misurf_moyen=0

Le coefficient Misurf_tot de modulation de Icconstruction_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

| Surface du bâtiment | Misurf_tot |
| --- | --- |
| Sref≤2000 m² | 0,3-0,00015*Sref |
| Sref>2000 m² | 0 |

Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend la valeur suivante (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :

Migéo=0

Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnement couverts du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot2 | Miinfra |
| --- | --- |
| Si Iclot2≤60 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot2>60 kg éq. CO2/m² | Iclot2-60 |

Où Iclot2 représente l’impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé “fondations et infrastructure” se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l’exception des garages des maisons individuelles ou accolées.

Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l’impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes:

| Valeur de Iclot1 | Mivrd |
| --- | --- |
| Si Iclot1≤20 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot1>20 kg éq. CO2/m² | Iclot1-20 |

Où Iclot1 représente l’impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1, intitulé “VRD – Voiries et réseaux divers”, se compose des réseaux extérieurs jusqu’au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d’assainissement autonome, éléments pour le pompage d’eau) et des aires de stationnement extérieures.

Le coefficient Mipv de modulation de Icconstruction_max selon l’impact de l’installation de panneaux photovoltaïques pour un bâtiment ou une partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Iclot13 | Mipv |
| --- | --- |
| Si Iclot13≤20 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Iclot13>20 kg éq. CO2/m² | Iclot13-20 |

Où Iclot13 représente l’impact sur le changement climatique du lot 13 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 13 intitulé « Équipement de production locale d'électricité » se compose des installations associées au bâtiment, dédiées à la production d’électricité (panneaux, onduleurs, étanchéité, …).

Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l’évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Valeur de Icded | Mided |  |
| --- | --- | --- |
|  | Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée : |  |
|  | Années 2025 à 2027 | À partir de l’année 2028 |
| Si Icded≤480kg éq. CO2/m² | 0 | 0 |
| Si Icded>480 kg éq. CO2/m² | 0 | -0,3×(Icded-480) |

Où Icded représente l’impact sur le changement climatique de l’ensemble des composants associés à des données environnementales par défaut ou à des valeurs forfaitaires dans l’évaluation de l’indicateur Icconstruction du bâtiment ou de la partie de bâtiment, à l’exception des composants des lots 1, 2 et 13 tels que définis précédemment.

## Valeurs de DH_maxcat

### Maisons individuelles ou accolées

La valeur DHmaxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures de la partie de bâtiment (les catégories de contraintes sont définies au chapitre V) :

|  | Catégorie 1 | Catégorie 2 |
| --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 1250 | 1850 |

### Logements collectifs

La valeur DHmaxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non, et de la surface moyenne des logements de la partie de bâtiment (les zones climatiques sont définies au chapitre IV et les catégories de contraintes sont définies au chapitre V) :

| DH_maxcat | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Smoylgt≤20 m² | 1250 | 1600 | 2600 |
| 20m2<Smoylgt≤60 m² | 1250 | 1700-5*Smoylgt | 2850-12,5*Smoylgt |
| Smoylgt>60 m² | 1250 | 1400 | 2100 |

### Bureaux

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 1150 | 2400 | 2600 | Pas de seuil |

### Enseignement primaire ou secondaire

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 900 | 1800 | 2200 |

### Médiathèques et bibliothèques

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 900 | 2200 | 2400 | Pas de seuil |

### Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche et bâtiments d’enseignements atypiques

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 900 | 2200 | 2400 | Pas de seuil |

### et 9. Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie nuit) et hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie nuit)

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 300 | 700 | 1000 | Pas de seuil |

### et 11. Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour) et hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour)

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 1300 | 3300 | 3400 | Pas de seuil |

### Etablissements d'accueil de la petite enfance

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 550 | 1600 | 1600 | Pas de seuil |

### Restaurants - en continu, 18 heures par jour, 7 jours sur 7

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 2500 | 5000 | 5000 | Pas de seuil |

### Restaurants - 1 repas par jour, 5 jours sur 7

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 250 | 650 | 650 | Pas de seuil |

### Restaurants - 2 repas par jour, 7 jours sur 7

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 1600 | 3500 | 3500 | Pas de seuil |

### Restaurants - 2 repas par jour, 6 jours sur 7

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 1250 | 2500 | 2500 | Pas de seuil |

### Commerces

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 3300 | 8000 | 9500 | Pas de seuil |

### Vestiaires

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 1000 | 2200 | 2200 |

### Etablissements sanitaires avec hébergement

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 900 | 2400 | 2600 |

### Etablissements de santé (partie nuit)

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 900 | 2400 | 2600 |

### Etablissements de santé (partie jour)

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 1250 | 3000 | 3300 | Pas de seuil |

### Aérogares

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 12 100 | 21 500 | 21 500 | Pas de seuil |

### Industries ou artisanats 3x8h

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 3200 | 8000 | 8000 |

### Industries ou artisanats 8h à 18h

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 900 | 2200 | 2200 |

### Etablissements sportifs municipaux ou scolaires

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 2000 | 4600 | 5000 |

### Restaurants scolaires - 1 repas par jour, 5 jours sur 7

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 40 | 170 | 170 | Pas de seuil |

### Restaurants scolaires - 3 repas par jour, 5 jours sur 7

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 260 | 650 | 650 | Pas de seuil |

### Etablissements sportifs privés

La valeur DH_maxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non de la partie de bâtiment :

|  | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 2000 | 4600 | 5000 |