| RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |  |
| --- | --- |
| Ministère de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature |  |

Arrêté du

fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les particules de caoutchouc issus de pneus hors d’usage, de déchets de caoutchouc provenant de la fabrication de pneus ou de leur rechapage

NOR : TECP2528360A

Public concerné : exploitants produisant des particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage, ou des déchets de caoutchouc provenant de la fabrication de pneus ou de leur rechapage.

Objet : le présent arrêté fixe les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchets des particules de caoutchouc issues des pneus hors d’usage, ou des déchets de caoutchouc provenant de la fabrication de pneus ou de leur rechapage en vue d’une valorisation matière pour un usage dans la fabrication de pneumatiques ou de bandes de convoyeurs. L'application du présent arrêté se fait sans préjudice du respect des autres réglementations applicables à ces types de produits.

Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.

Application : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature :

Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

Vu le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;

Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2023/549/F ;

Vu le code de l’environnement, en particulier ses articles L. 541-4-3, D. 541-12-4 à D. 541-12-14, R. 541-43, R. 541-45, R. 541-78 ;

Vu le décret n°2021-321 du 5 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments ;

Vu l’arrêté du 19 juin 2015 modifié relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l’article D. 541-12-14 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du XX XX au XX XX en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement

ARRETE :

Article 1

Pour l’application des dispositions du présent arrêté, on entend par :

Déchets de pneus : déchets de pneus hors d’usage, ou déchets de caoutchouc provenant de la fabrication de pneus ou de leur rechapage.

Installations utilisatrices : installations fabriquant des :

- Pneumatiques ;

- Bandes de convoyeurs.

Lot commercialisé : lot ou partie d’un lot de particules, cédé à une même personne ou à une même entité.

Particules de caoutchouc : particules de caoutchouc issues de pneus usagés, d’une taille de moins de 20 mm, obtenues par broyage ou granulation par des procédés à température ambiante ou cryogéniques.

Opération de valorisation : opération destinée à obtenir des particules de caoutchouc par des procédés mécaniques de broyage ou de granulation à température ambiante ou cryogéniques.

Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation au processus permettant la sortie du statut de déchet, notamment au contrôle des intrants et au contrôle de la qualité des lots de particules de caoutchouc.

Utilisation : utilisation au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 susvisé.

Article 2

Les particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage, de déchets de caoutchouc provenant de la fabrication de pneus ou de leur rechapage cessent d’être des déchets lorsque tous les critères suivants sont satisfaits :

a) les déchets entrant dans l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l’annexe I ;

b) les déchets entrant dans l’opération de valorisation ont été gérés conformément aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I ;

c) les particules de caoutchouc recyclées satisfont aux critères établis dans la section 3 de l’annexe I ;

d) les particules de caoutchouc recyclées ne sont pas utilisées pour les applications définis dans la section 4 de l’annexe I ;

e) un système de contrôles et d’autocontrôles conforme aux dispositions de la section 5 de l’annexe I est en place dans l’installation ;

f) l’exploitant de l’installation réalisant l’opération de valorisation a conclu un contrat de cession pour le lot commercialisé de particules de caoutchouc recyclées avec une installation ;

g) l’exploitant de l’installation réalisant l’opération de valorisation satisfait aux exigences établies aux articles 4 à 7 du présent arrêté ;

h) l’utilisation des particules de caoutchouc n’est pas de nature à modifier à la hausse les valeurs limites d’émissions dans l’environnement imposées à l’installation utilisatrice.

Article 3

Le contenu de l’attestation de conformité mentionnée à l’article D. 541-12-13 du code de l’environnement est conforme à l’annexe II du présent arrêté. L’attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique. Elle est émise pour chaque lot commercialisé de particules de caoutchouc recyclées.

Les informations demandées au sein de l’attestation de conformité peuvent être incluses dans le contrat de cession établi entre l’exploitant de l’installation réalisant l’opération de valorisation et l’installation utilisatrice ; le contrat de cession fait alors office d’attestation de conformité.

Article 4

En application de l’article D. 541-12-14 du code de l’environnement, l’exploitant de l’installation réalisant la valorisation applique un système de gestion de la qualité conforme à l’arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.

Article 5

Chaque lot commercialisé de particules de caoutchouc recyclées est identifié par un numéro unique et par une référence permettant d’identifier de façon unique l’installation où a été réalisée l’opération de valorisation. Le système de numérotation est consigné dans le manuel de gestion de la qualité mentionné dans l’arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.

Article 6

La personne réalisant l’opération de valorisation tient à jour un registre conformément à l'article 5 de l'arrêté du 31 mai 2021 susvisé. Les lots faisant l’objet de la procédure de sortie de déchet sont identifiés dans le registre.

Article 7

Les éléments permettant de démontrer le respect des articles 2 à 6 sont conservés par l’exploitant de l’installation réalisant l’opération de valorisation pendant au moins 5 ans.

Article 8

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

Cédric Bourillet

ANNEXE I – CRITERES RELATIFS A LA SORTIE DU STATUT DE DECHET POUR LES PARTICULES DE CAOUTCHOUC issues de pneus hors d’usage, de déchets de caoutchouc provenant de la fabrication de pneus ou de leur rechapage

Section 1 : Déchets autorisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation

1.1. Les seuls déchets acceptés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation sont des déchets non dangereux de pneus usagés couverts par les codes suivants de la liste unique des déchets citée à l’article R .541-7 du code de l’environnement :

| 16 01 03 | Pneu hors d’usage |
| --- | --- |
| 19 12 04 | Matières plastiques et caoutchouc |
| 07 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs : identifie les déchets de caoutchouc produits dans les procédés de fabrication de pneumatiques neufs ou rechapés |

1.2. Tout lot de déchets de pneus usagés entrant dans l’opération de valorisation est exempt de déchets :

- de roues en caoutchouc plein ;

- de pneus de vélo ;

- de pneus présentant des signes de brûlure ou de dégradation thermique ;

- de pneus provenant de stocks historiques et de dépôts abandonnés ou enterrés ;

- de pneus provenant de site d’enfouissement ;

- de chambres à air ;

- de composés et de débris de caoutchouc non vulcanisé ou partiellement vulcanisé ;

- d’équipements électriques et électroniques (dits « DEEE ») ;

- dangereux au sens de l’article R. 541-8 du code de l’environnement ;

- contenant de l’amiante ;

- contenant des substances mentionnées à l’article R. 543-17 du code de l’environnement, dites « PCB » (polychlorobiphényles) ;

- susceptibles de contenir des polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites fixées par l’annexe IV du règlement (UE) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 susvisé ;

- pouvant contenir des retardateurs de flamme bromés ;

- relevant de la rubrique 18 « Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement de soins médicaux) » de la liste unique visée à l’article R. 541-7 du code l’environnement.

1.3. Les dispositions de la présente section sont formalisées dans un cahier des charges par l’exploitant de l’installation de valorisation.

Section 2 : Techniques et procédés de traitement

Les déchets de pneus sont entreposés distinctement des autres types de produits et déchets gérés sur le site de l'installation de valorisation.

Les déchets de pneus sont lavés pour éliminer les impuretés à leur surface.

Les déchets de pneus sont broyés de manière à obtenir soit :

- des particules comprise entre 0,8 et 20 mm ;

- de la poudre de caoutchouc de taille inférieure à 0,8 mm.

Ces particules ou poudres sont séparées des fibres textiles et de l’acier.

Ces particules sont présumées satisfaire à cette exigence lorsqu’elles répondent aux caractéristiques définies par la norme UNE-EN 14243-2.

Section 3 : Qualité des particules de caoutchouc recyclées

3.1. Les lots de particules de caoutchouc recyclées :

- Sont exempts de fils métalliques et de textiles ;

- Sont exempts d’huiles lubrifiantes ou de graisses visibles ;

- Sont exempts d'impuretés en quantité susceptible d’endommager l’installation utilisatrice ou de générer des incidents ;

- Sont exempts d’impuretés susceptibles d’être à l’origine d’impacts environnementaux ou sanitaires supérieurs, dans les installations utilisatrices et dans les conditions prévues par l’exploitant de l’installation utilisatrice, à ceux qui sont générés par l’utilisation des produits entrants habituels ;

- Ont des caractéristiques techniques leur permettant d’être utilisés pour les mêmes fonctions et avec un même niveau de sécurité que les produits auxquels ils se substituent dans les conditions prévues par l’exploitant de l’installation utilisatrice ;

- Ne conduisent pas à la présence de substances indésirables dans les produits sortants de l’installation utilisatrice et ne conduisent pas à une modification des produits sortants de l’installation utilisatrice ;

- Ont des caractéristiques permettant aux installations utilisatrices de les utiliser en respectant les valeurs limites d’émissions dans l’environnement qui leurs sont imposées et sans modifier à la hausse les émissions diffuses quantifiées au niveau de l’installation utilisatrice.

3.2. Sans préjudice du point 3.3 de la présente annexe les lots de particules de caoutchouc recyclées issues de la valorisation de pneus usagés respectent les spécifications techniques exigées par l’exploitant de l’installation utilisatrice.

Ces spécifications techniques sont établies, pour chaque installation de valorisation de déchets de pneus usagés, par l’exploitant de l’installation utilisatrice à l’issue d’essais visant à valider les conditions de substitution aux produits entrants habituels. Ces essais sont décrits au point 5.5 de la section 5 de la présente annexe.

Les deux précédents alinéas et les dispositions du point 3.1 font l’objet de clauses explicites dans le contrat de cession prévu par le f) de l’article 2. Les clauses concernées sont tenues à disposition de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement.

3.3. Sans préjudice des dispositions des points 3.1, 3.2 et 3.4 de la présente annexe :

Les lots particules de caoutchouc recyclées ne dépassent pas, pour chacun des composés suivants, les teneurs prévues par le tableau ci-après :

| Paramètre | Pourcentage en masse |
| --- | --- |
| Métaux ferromagnétiques | Inférieur ou égale à 1 |
| Fibres textiles | Inférieur ou égale à 0,25 |
| Autres | Inférieur ou égale à 0,25 |
| Somme des métaux : Al + Cu + Fe + Zn + Mg + Ti | 30 000 ppm |
| Somme des métaux : As + Cd + Co + Cr + Hg + Ni + Pb + Mn + Sb | 400 ppm |

L'exploitant de l’installation de valorisation s’assure du recours à des méthodes d'analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles.

3.4 Les lots de particules de caoutchouc recyclées respectent les dispositions du règlement du 18 décembre 2006 susvisé.

3.5 Les lots de particules de caoutchouc recyclées respectent les dispositions du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.

3.6 Les lots de particules de caoutchouc recyclées sont entreposés de manière à ne pas être mélangés avec tout autre déchet ou matière présents dans l’installation utilisatrice. Le stockage est effectué de manière à assurer le maintien du produit dans les meilleures conditions d’utilisation.

Section 4 : Limitations de l’utilisation des particules de caoutchouc recyclées

L’utilisation de particules de caoutchouc recyclées n’est pas autorisée :

- dans les objets dont la destination nécessite un contact permanent ou répété avec la peau ;

- dans les matériaux en contact avec l’eau potable ou les aliments.

Section 5 : Information préalable, contrôles et autocontrôles

L’exploitant de l’installation de valorisation met en place un autocontrôle selon les modalités définies ci-après. Les procédures permettant de garantir le respect de ces obligations sont établies et consignées dans le manuel de gestion de la qualité prévu par l’arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.

5.1. Information préalable

Avant d’admettre un déchet dans l’opération de valorisation, l’exploitant réalisant l’opération de de valorisation demande au producteur du déchet, à la ou aux collectivités de collecte ou au détenteur du déchet une information préalable en vue de vérifier l’admissibilité de ce déchet. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l’exploitant.

L’information préalable contient les éléments nécessaires à la caractérisation de base définie ci-dessous. La caractérisation de base permet de démontrer que le déchet remplit les critères d’acceptation dans l’opération de valorisation.

Les informations à recueillir pour établir la caractérisation de base sont les suivantes :

– Source et origine du déchet ;

– Informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits, des modes de collecte et de tri) ;

– Données concernant la composition du déchet, en particulier l’absence de déchets interdits selon le cahier des charges de l’installation de valorisation ;

– Démonstration de la conformité aux dispositions de la section 1 de la présente annexe ;

– Absence de propriété de danger ;

– Apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;

– Code du déchet au sens de la liste unique prévue par l’article R. 541-7 du code de l’environnement ;

– Analyse des polluants organiques persistants (POP) en type et concentration, pour les déchets susceptibles d’en contenir ;

– Au besoin, précautions supplémentaires à définir par l’exploitant de l’installation de valorisation.

5.2. Procédure d’admission

a) Lors de l’arrivée des déchets sur le site, le personnel compétent :

– Vérifie l’existence d’une information préalable conforme aux dispositions du 5.1, en cours de validité ;

– Vérifie, le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

– Vérifie que les déchets sont conditionnés et étiquetés conformément aux réglementations en vigueur ;

– Réalise une pesée des déchets entrants ;

– Réalise un contrôle visuel ;

– Délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.

b) En cas de non-présentation d’un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l’exploitant informe sans délai le producteur, la (ou les) collectivité(s) en charge de la collecte ou le détenteur du déchet. Les lots de particules de caoutchouc recyclées à partir de tout ou partie de ces déchets demeurent des déchets. Si l’exploitant de l’installation de valorisation souhaite refuser le chargement, en partie ou en totalité, il adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet. Ces documents sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement.

c) En cas de doute sur la nature, la composition et les propriétés de danger d’un déchet entrant, l’exploitant réalise ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet.

d) Une zone est prévue pour l’entreposage des déchets concernés par les points b) et c) précédents.

5.3. Contrôle de la teneur en polluants organiques persistants (POP) :

Le personnel compétent s’assure de la réalisation d’analyses à l’entrée de l’unité de valorisation sur les déchets entrant dans le procédé de valorisation contenant ou susceptibles de contenir des polluants organiques persistants (POP). Les déchets qui ont une teneur en POP supérieure aux limites fixées dans l’annexe IV du règlement (UE) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 modifié susvisé sont expédiés par le personnel compétent vers une installation de gestion de déchets autorisée à les recevoir.

Les résultats des analyses de la teneur en POP sont connus avant l’acceptation des déchets dans l’opération de valorisation.

La recherche en polluants organiques persistants ou l’absence de recherche est justifiée pour chaque lot de déchets entrant dans l’installation de valorisation. La justification est consignée dans un document permettant d’identifier le déchet concerné (type, provenance, date de réception). La procédure pour déterminer la nécessité ou l’absence de nécessité d’une recherche de polluants organiques persistant est détaillée dans le manuel de gestion de la qualité. La suspicion de présence de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), de déchets de plastiques issus de DEEE ou de véhicules hors d’usage (VHU) ou l’observation de plastiques issus de DEEE ou de VHU dans les déchets intrants doit systématiquement générer une recherche en POP ou le refus du lot de déchets entrant.

Lorsqu’une analyse révèle la présence d’un polluant organique persistant dans un déchet à une teneur inférieure à la limite fixée par l’annexe IV du règlement (EU) n°2019/1021 du 20 juin 2019 modifié, mais à une teneur permettant la valorisation par l’opération de valorisation, un contrôle est réalisé sur le lot de particules de caoutchouc recyclées à partir de ce déchet, afin de vérifier la conformité du lot par rapport aux dispositions du règlement POP. Les lots non conformes aux dispositions du règlement (UE) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 susvisé, et notamment comprenant des teneurs en POP supérieure aux limites fixées dans son annexe I, demeurent des déchets.

5.4. Contrôle du lot de particules de caoutchouc recyclées

5.4.1 Des analyses sont réalisées sur ces lots afin de vérifier qu’ils répondent aux spécifications techniques des installations utilisatrices, telles que décrites à la section 3 de la présente annexe.

Les techniques utilisées pour la réalisation des opérations de prélèvement, d’échantillonnage et d’analyse permettent de garantir la représentativité de fonctionnement du procédé de valorisation, la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure.

L’échantillonnage prend en compte les particules rares en concentration et en taille. Si un lot est entreposé dans plusieurs contenants, l’exploitant vérifie la bonne homogénéité du lot permettant une fiabilité et une représentativité des analyses effectuées. La procédure d’échantillonnage est consignée dans le manuel de gestion de la qualité.

Les analyses permettent d’identifier la totalité des composants pour répondre aux spécifications techniques et, en tout état de cause, permettent d’identifier au moins 90% de la composition de l’échantillon. La norme retenue pour ces analyses sera précisée et il sera justifié qu’elle s’applique bien aux particules de caoutchouc recyclées. La méthode « Caractérisation des déchets - Détermination de la teneur en éléments et substances des déchets », décrite dans la norme CEN-TS17943 est réputée satisfaire ces exigences.

L’analyse des impuretés métalliques mentionnées au tableau de la section 3.3 de la présente annexeest réalisée par une méthode par plasma à couplage inductif après minéralisation de l’échantillon en milieu fermé.

5.4.2 Les analyses mentionnées au point 5.4.1 de la section 5 de la présente annexe sont effectuées pour chaque 1000t et à une fréquence au moins mensuelle.

Cette fréquence est réduite à une fréquence semestrielle s’il est au préalable démontré durant une année à l’aide d’une surveillance mensuelle que les teneurs en métaux sont inférieures aux seuils indiqués au point 3.3 de la présente annexe.

Lorsqu’un dépassement est constaté, les analyses sont reprises à une fréquence mensuelle pendant 6 mois. Si aucun dépassement n’est constaté au cours de cette période, l’exploitant reprend une fréquence semestrielle.

Cas d’un dépassement, sur un paramètre exempté d’analyse conformément au point 3.3

Si un dépassement est constaté, sur un des paramètres exemptés conformément au point 3.3, l’exploitant :

- Recherche la cause du dépassement ;

- Met en place une action corrective en démontrant que cette action permet d’éviter un nouveau dépassement ;

- Met à jour le dossier permettant l’exemption d’analyse ;

- Réalise des analyses mensuelles sur l’intégralité des paramètres prévus au point 3.3 dès la connaissance du dépassement et pendant au moins 6 mois après la mise en place de l’action corrective.

Si aucun dépassement n’est constaté au cours de cette période, l’exploitant réalise de nouveau l’intégralité des analyses prévues au point 3.3 de la présente annexe 6 mois après la dernière analyse. Si la dernière analyse est conforme, il peut ne pas effectuer ces analyses conformément aux dispositions du point 3.3 de la présente annexe.

5.4.3 La conformité aux exigences de la filière est consignée dans l’attestation de conformité.

Les analyses portent a minima sur les teneurs en chacun des composés mentionnés au point 3.3 de la présente annexe.

5.5. Essais préalables par l’installation utilisatrice

En complément de la caractérisation de base prévue au point 5.1, l’installation utilisatrice effectue des essais préalables avant toute acceptation d’un contrat de cession de lots commercialisés de particules de caoutchouc recyclées au sein de son installation. Ces essais permettent de s’assurer de l’absence d’incidence de l’utilisation de particules de caoutchouc recyclées acceptée sur les équipements, sur les émissions de l’installation et sur ses produits de sortie. Ces essais permettent de définir, si elles n’existent pas, des spécifications techniques pour l’acceptation de particules de caoutchouc recyclées dans cette installation, comme prévu au point 3.2 de la section 3 de la présente annexe. Chaque installation utilisatrice réalise ses propres essais. Ces essais incluent notamment le suivi des émissions et des rejets ainsi qu’un contrôle des produits de sortie.

Ces essais sont réalisés dans des conditions de fonctionnement normales de l’installations utilisatrice. Ils sont réalisés avec une composition de particules de caoutchouc recyclées correspondante, dans la mesure du possible, aux spécifications techniques maximales acceptées par l’installation utilisatrice.

Dans le cas d’une utilisation de particules de caoutchouc recyclées en mélange avec d’autres intrants, les spécifications techniques des installations utilisatrices sont établies autant que possible sur la base d’essais réalisés avec une concentration en particules de caoutchouc recyclées maximale par rapport à ce qui sera accepté par l’installation utilisatrice.

Les résultats des essais sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement et de la direction générale de la prévention des risques.

ANNEXE II – INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS L’ATTESTATION DE CONFORMITE

Identification du site sur lequel a été réalisée l’opération valorisation ayant permis la sortie du statut de déchet du lot commercialisé de particules de caoutchouc recyclées visé par la présente attestation Raison sociale de l’exploitant : SIRET : Nom du site : Adresse postale complète : CP et Ville : Tel : Courriel :

Identification de l’acheteur Raison sociale de l’acheteur : SIRET (si acheteur français) : Adresse postale complète CP et Ville Pays : Tel : Courriel :

Identification du lot commercialisé Type de produit : particules de caoutchouc recyclées Poids (t), volume (m3) ou nombre : Numéro du lot commercialisé : Date de livraison :

Le lot commercialisé respecte les dispositions suivantes : a) conformité à une norme ou une spécification industrielle (citer la norme ou la spécification industrielle) : b) Le cas échéant, principales dispositions techniques de la spécification du client (par exemple composition, dimensions, type ou propriétés) : Présence d’impuretés (indiquer la nature et la quantité) : Utilisation(s) autorisée(s) du lot commercialisé :

Je, soussigné …............., certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi et que le lot de particules de caoutchouc recyclées a été produit conformément aux exigences définies à l’arrêté ministériel du XX/XX/2025 relatif à la sortie du statut de déchet pour les particules de caoutchouc recyclées issues de la valorisation de pneus usagés pour un usage en pneumatiques / bandes de convoyeurs. Date : Nom et signature de l’exploitant du site :